医院服务器存储等设备的预算价调研公示

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 调研报名公示开始时间： 2021年 7 月 1 日上午10点30分北京时间 调研报名截止时间：2021年 7 月 8 日下午17点30分北京时间 (报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介) 调研会时间：具体调研会时间将提前3个工作日另行通知 |
| 2 | 项目：医院服务器存储等设备的预算价调研公示 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 4 份。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 网络办会议室 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院科研楼四楼网络办

邮　编： 350001

电　话： 0591-83660063-8822

联系人：杜工

为满足医院业务增长的需要和信息系统的稳定运行，本次拟公开招标采购下述服务器存储等设备，主要参数如下：

| 序号 | 设备名称 |  | 主要参数 | 数量 | 品牌名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 |  | - 2U机架式服务器，非OEM产品，配置2个Intel处理器，单个CPU≥2.1Ghz，核数≥20核；内存插槽≥24个，配置≥1.5T DDR4内存；配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，配置≥2个480GB SSD硬盘；配置≥2块双端口16GB FC卡，≥2个万兆端口（含≥2块万兆光模块），≥4千兆电口；配置≥2G缓存raid卡，≥2个800W电源，≥6个热插拔风扇；为保证可扩展性，支持≥8个PCIe 3.0扩展槽；支持≥2个USB3.0接口； - 提供5年原厂7*24保修服务； | 8 | DELL EMC; HPE; H3C; |
| 2 | 影像存储节点扩容 |  | - 在现有影像归档存储Isilon上扩容存储节点；每节点缓存64GB，15块8TB SATA盘，裸容量120TB，支持存储访问负载均衡，支持校验和多副本镜像方式双重保护；支持同一节点对外提供多种访问接口，同时支持并配置NFS、SMB、FTP、HTTP，HDFS和SWIFT等协议； - 同时对当前在用的4节点影像归档存储扩容缓存，每节点由现有的16GB升级至64GB；提供原厂实施部署服务； - 提供5年原厂7*24保修服务； | 2 | DELL EMC |
| 3 | 全闪存存储 |  | - 全闪存存储架构，同时提供IP SAN和FC SAN服务；支持最大扩展至4个控制器，本次配置2个控制器，4颗CPU，配置≥256GB缓存，配置企业级闪存盘，单盘裸容量≥1.92TB；总闪存容量≥38.4TB；扩展柜最大扩展容量≥400TB； - 配置独立双活容量授权许可，2台实施双活高可靠容灾，配置在线重复数据删除技术。提供连续数据保护； - 提供5年原厂7*24保修服务； | 2 | DELL EMC; HPE; H3C; |
| 4 | 存储双活引擎升级 |  | - 数据中心级别的硬件高可用设备，在原有设备基础上升级扩展，独立于主机和存储，不含硬盘，支持横向扩展，配置双控制器，缓存≥256GB，配置≥16个16Gb FC端口，配置双活容量授权许可，实现存储镜像；支持管理数据中心多台存储设备，包括医院现有的VNX5400,VNX5600,HPE 等,可以实现存储资源的统一整合和一对多、多对一、多对多的双活多方式保护； - 提供5年原厂7*24保修服务； | 2 | DELL EMC |
| 5 | 光纤存储交换机 |  | - 配置≥48口16G光纤交换机；本次激活≥36口，支持级联；配置34个16Gb多模模块，2个单模模块； - 提供5年原厂7*24保修服务； | 4 | DELL EMC; HPE; BROCADE; |
|  |  |  | - 配置≥24口16G光纤交换机；本次激活≥24口，支持级联；配置23个16Gb多模模块，1个单模模块； - 提供5年原厂7*24保修服务； | 2 |  |
|  |  |  | - 配置≥24口16G光纤交换机；本次激活≥8口，支持级联；配置8个16Gb多模模块； - 提供5年原厂7*24保修服务； | 1 |  |
| 6 | 服务器虚拟化软件 |  | - Vmware虚拟化软件，支持x86服务器，兼容主流操作系统，提供HA功能，提供虚拟机的备份功能，支持跨数据中心在线迁移功能，配置虚拟化管理软件1套，企业增强版≥4 CPU授权许可； - 原厂商五年技术支持服务； | 1 | VMWARE |
|  |  | 预计项目工作量 | 具体见调研说明5；实施工作量： | 90天/人 |  |
| 备注： |  |  | 该项目为交钥匙工程。 |  |  |

为保障服务器、存储设备的稳定性与兼容性，各品牌名称见表格中的“品牌名称”。

欢迎有意向的集成商、厂商等参与本次调研。

调研说明：

- 本次报名截止时间为2021年7月8日，具体调研会时间将提前3个工作日另行通知；

- 本预算价调研会的会议结论仅做为本项目公开招标的预算限价；

- 本预算价调研会不做参与投标的限制条件；

- 上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

- 本项目实施主要工作为：各设备上架调试、系统集成等软硬件安装安装工作，同时必须结合医院现有设备及应用情况，实施现有及本项目规划、等保安全、系统集成、数据迁移、服务器及虚拟化版本升级统一、虚拟化裸盘改造、虚拟服务器迁移、存储迁移等各项工作；

- 本预算价应包含设备价格、实施费用、集成费用、设备配件费用等，本预算价为含税开票价格；

- 报名单位（集成商、厂商）应准备PPT材料（含产品介绍、服务及集成能力、应用案例等），讲解时间30分钟。

项目文件回执单

请各公司在一周内将此项目文件回执单送到“福建省肿瘤医院网络办”。

| 序号 | 公司名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

2021年　月　日

报价格式

| 序号 | 设备 名称 | 主要 参数 | 是否满足 | 品牌 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（上述金额为含税开票金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 表格项目应按主要参数表中的序号、设备规格顺序进行对应报价。必须所有项目均需报价，受单一品牌限制原因无法报价的请在备注中予以说明；

- 项目实施费若已包含在上述各设备报价中的，则可不填写；

- 报价单待参会时提交。