医院智能闸机项目预算价调研公示

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 调研报名公示开始时间： 2021年 9 月 7 日上午10点30分北京时间 调研报名截止时间：2021年 9 月 13 日下午17点30分北京时间 (报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介) 调研会时间：具体调研会时间将提前3个工作日另行通知 |
| 2 | 项目：医院服务器存储等设备的预算价调研公示 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 4 份。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 网络办会议室 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院科研楼四楼网络办

邮　编： 350001

电　话： 0591-83660063-8822

联系人：钱工

鉴于疫情管控的要求，为提高医院医护人员、患者及陪护出入各楼宇的通行效率，完善医院安检工作，拟部署智能闸机通行系统。

本项目拟部署位置为医院外科楼南侧出入口、西侧出入口及医护梯通道，内科楼南侧出入口，共14个通道，主要设备参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 主要功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员进出安全管理平台 | - 支持医务人员人脸照片导入系统，实现人脸识别+测温通行 - 支持与医院信息系统进行数据对接，实现身份证、住院患者移动端就诊码、腕带二维码、陪护人员移动端二维码等多种方式通行方式。 - 支持查询人员进出记录。 - 支持配置闸机进出时间规则。 - 支持设定进出黑名单。 | 1 |
| 2 | 人证测温 识别终端 | - 具备人脸识别功能及本地人脸照片存储功能； - 自带测温预警模块； - 7 英寸IPS全面屏，显示屏分辨率≥1024×600 - 测温范围：30℃~45℃；测温距离：≥0.5m；测温精度：≤0.5℃ | 14 |
| 3 | 单机芯 摆闸 | - 箱体尺寸：长≤1650mm 高≥1000mm 宽≤220mm - 箱体材质：SUS304不锈钢 - 摆臂：有机玻璃或不锈钢 - 摆闸类型：单摆臂 - 摆臂宽度：≥500mm - 通道宽: ≥1200mm - 驱动电机：直流无刷电机DC24V； - 驱动方式：数字方式； - 工作环境：-25℃+70℃； - 通行速度：30~50人/分钟； - 平均无故障次数：≥500万次； - 相对温度：5%--90%无结露； - 防水防尘等级>IP54以上； - 红外数量：至少6对，可扩展 - 自带二代身份证阅读器 - 扫码器：支持识别医院移动端电子二维码、住院患者腕带二维码 | 12 |
|  | 双机芯 摆闸 | - 箱体尺寸：长≤1650mm 高≥1000mm 宽≤220mm - 箱体材质：SUS304不锈钢 - 摆臂：有机玻璃或不锈钢 - 摆闸类型：双摆臂 - 摆臂宽度：≥500mm - 通道宽: ≥1200mm - 驱动电机：直流无刷电机DC24V； - 驱动方式：数字方式； - 工作环境：-25℃+70℃； - 通行速度：30~50人/分钟； - 平均无故障次数：≥500万次； - 相对温度：5%--90%无结露； - 防水防尘等级>IP54以上； - 红外数量：至少6对，可扩展 - 自带二代身份证阅读器 - 扫码器：支持识别医院移动端电子二维码、住院患者腕带二维码 | 8 |
| 4 | 服务器 | - 支持64位高性能多核CPU处理器，内存：≥64GB，支持≥6个USB接口； - 硬盘总容量≥40T,支持接入≥24块3.5英寸SATA3.0或SAS硬盘，硬盘容量支持1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T； | 1 |
| 5 | 安装调试费用 | 软硬件产品安装调试及材料费用等。 |  |
| 备注：政策性强制要求的外部系统接口应用应包括在此项目中。 |  |  |  |

欢迎有意向的集成商、厂商等参与本次调研。

调研说明：

- 本次报名截止时间为2021年9月13 日，具体调研会时间将提前3个工作日另行通知；

- 本预算价调研会的会议结论仅做为本项目公开招标的预算限价；

- 本预算价调研会不做参与投标的限制条件；

- 上述各功能将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

- 本预算价应包含设备价格、实施费用、集成费用、设备配件费用等，本预算价为含税开票价格；

- 报名单位（集成商、厂商）应准备PPT材料（含产品介绍、服务及集成能力、应用案例等），讲解时间30分钟。

项目文件回执单

请各公司在一周内将此项目文件回执单送到“福建省肿瘤医院网络办”。

| 序号 | 公司名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

2021年　月　日