护理呼叫管理通讯系统项目采购公示

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 调研报名公示开始时间：2022年 2 月 17 日北京时间 调研报名截止时间：2022年 2 月 23 日下午17分北京时间 (报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介) 调研会时间：调研会议时间另行通知 |
| 2 | 项目： 护理呼叫管理通讯系统项目 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 2 份。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 网络办会议室 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院科研楼四楼网络办

邮　编： 350014

电　话： 0591-83660063-8822

联系人： 金工

- 采购内容

| 合同包 | 采购标的 | 数量/单位 | 预算限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 护理呼叫管理通讯系统项目 | 1 | 4万 |

- 软件技术功能及服务要求

1.医护管理通讯系统功能要求

1.1 软件，数量1套

1.可与HIS系统联网，患者在院信息自动实时发布

全面反映病区病房和床位情况

自动或手动更新各显示终端

查询呼叫记录和通话录音

统计住院人数和输液、吸氧、评价记录

2.床位一览表界面多种可选，自由排列床位，自适应分辨率，支持触摸屏操作

主界面显示床位信息，编辑界面显示详细信息，支持出院、换床、转床操作

呼叫时弹出醒目的呼叫窗体，作出呼叫或呼叫应答

床头分机、门口分机、信息看板等显示终端界面多种可选，自由调节

3. 通过护士站液晶电视，可扩展信息看板功能

显示床位一览表和呼叫信息

显示病区当日患者流动、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息

4.具备病区公告管理功能，包括病区走廊、门口、床头的显示

5.具备医护排班功能，可管理排班字典、排班计划、医护信息、工作卡号等

6.呼叫对讲，呼叫显示，呼叫未处理提醒与清除

7.真人发声语音报号，音量可分时段调节，播报次数可调

8.智能控制分机背光亮度，关屏时段可调

9.支持宣教广播、话筒广播、播放背景音乐

10.具备故障报警、故障巡检、自动备份、在线升级、脱机操作等功能

1.2 信息交互管理主机，数量1台

1.两线制系统电源集中控制中心

2.专业级语音通话效果，支持扩展外部扬声器

3.支持扩展通用电话机，具备呼叫对讲、来电显示功能

4.支持扩展标准485通讯外设，提供开发接口

5.具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统

1.3 床头分机，数量5台

1. 采用两线制组网方式，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线

2. 采用5英寸液晶屏，分辨率至少800*480，16M真彩色，品牌A规

3. 待机界面可显示患者的住院信息、护理信息和注意事项

4. 菜单界面可查询至少一万字的入院须知、医嘱、药费、医生简介和医生照片

5. 采用4个7色护理标识灯警示护理级别、过敏、饮食、预警等颜色

6. 支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号

7. 支持呼叫转移，可接收其他房间的呼叫信息

8. 支持增援呼叫，可向其他医护人员请求应急帮助

9. 支持换药呼叫，可直接提示护士换药信息

10. 支持吸氧计时，可自动记录吸氧时长并定时报警

11. 支持新短消息、呼叫等待、服药、缴费等语音提醒

12. 支持对护士工作进行满意度评价

13. 手持呼叫开关可呼叫、对讲、控制手电筒，带强磁底座

1.4 走廊显示屏，数量1台

1.双面Φ3.75点阵，可显示2行*8个汉字

2.呼叫时循环显示护理级别、病房号和床位号

3.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等信息

1.5 网络多媒体控制器，数量1台

1.支持 1080P分辨率输出

2.采用4核1.8GHz处理器，搭配2G内存与16G存储

3.网络接口 RJ45，支持100/1000M自适应

4.输出接口 HDMI*1，φ3.5标准音频接口*1

5.金属机身，支持红外遥控

6、网络多媒体控制器的模板化界面，可根据医院各个护理单元不同的需求定制显示界面，充分满足不同科室的差异化需求。

7、支持通过液晶电视可以对科室状态进行数据进行统计并展示，如住院人数、病重人数、各护理级别人数、空床数。

8、支持通过液晶电视可以对需要特别关注的床位进行展示，如今日入院床位、今日出院床位、今日手术床位、明日手术床位、今日换床床位等。

9、支持通过液晶电视可以显示电子床位一览表信息，将床位信息情况更加直观，实时的展示。

1.6 计算机，数量1台

1.CPU:主频 3.5G 双核及其以上

2.内存:4G DDR3 1333MHZ 及其以上

3.硬盘:500 G 7200 转及其以上，至少两个分区（一个系统分区，一个非系统分区）。

4.显卡:集显、独显均可。如需接电视机，独立显卡，至少双输出，至少保留一个 VGA 或 HDMI 输出接口给电视机

5.USB:USB 2.0接口2个，USB 3.0接口2个

6.操作系统:XP（x86）专业版WIN7（x86/x64）, WIN8(x86/x64) , WIN10(x86/x64) 简体中文旗舰版

7.运行平台:.NET Framework 4.0

1.7液晶电视，数量1台

1.32英寸及以上

2.屏幕显示比例：16:9

3.分辨率：1080P

4.视频输入：HDMI接口

1.8 安装调试，数量1套

1.包含本项目安装及调试

三、本次调研说明

欢迎有意向的供应商参与本次调研。

参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（可提供U盘留档）。

项目文件回执单

请有意参与的各公司在项目公示期内将回执单送到“福建省肿瘤医院网络办”。

| 序号 | 公司名称 | 产品名称 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

2022年　月　日