会议室LED显示项目调研公示

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 调研报名公示开始时间：2022年 4 月 8 日北京时间 调研报名截止时间：2022年 4 月 14 日下午17分北京时间 (报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介) 调研会时间：调研会议时间另行通知 |
| 2 | 项目： 会议室LED显示项目 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 2 份。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 网络办会议室 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院科研楼四楼网络办

邮　编： 350014

电　话： 0591-83660063-8822

联系人： 金工

- 采购内容

| 合同包 | 采购标的 | 数量/单位 | 预算限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 会议室LED显示项目 | 1 | 125.28万 |

- 技术参数及功能服务要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、创兴中心会议室 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | LED显示单元 | - 产品LED像素点间距＜1.57mm;像素密度≥410000点/㎡。 2.显示屏有效显示尺寸为3.66m*2.4m（按照项目修改尺寸），投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3.箱体结构采用压铸铝合金，后壳采用双列格板散热设计，增大散热面积，无风扇，无孔。 4.产品最大刷新率≥3840Hz ，换帧频率为50-120Hz，最大对比度≥5000:1。 5.产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥98%，NTSC色域覆盖率≥115%，DCI-P3色域覆盖率≥115%。 6.LED灯板具备flash，更换灯板支持自动读取校正数据，更换灯板无色差。 7.LED的电源和接收卡采用前后壳传导散热方式，具有导热柱设计，箱体内部元器件热量可传导至后壳进行散热。 8.LED的灯板采用无线缆设计，信号和电源连接采用浮动接插件，无排线设计，灯板支持水平上下左右调整，六向调节。 9.产品客户端操作可使LED 箱体显示实际连线编号，可快捷连线，无需到屏后查看编号。 10.产品支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换。 11.产品亮度色温支持0-100%无极可调，1000K~13000K 连续可调，可设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。 12.★产品可通过遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置；产品的客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现OSD 提示菜单。（提供招标公告发布前生效的首页具有CNAS、ilac-MRA标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 13.产品支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能。 14.支持全灰阶校正，通过采集屏幕不同亮度下数据，进行校正处理，实现不同亮度下调用对应的校正系数，从而实现在不同亮度下屏幕显示一致性都较好。 15.具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏 16.★当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的IP地址，防止网络环境变化后，使用者无法登陆设备（提供招标公告发布前生效的首页具有CNAS、ilac-MRA标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 17.支持从屏幕或者云端加载显示参数，使屏幕达到最佳显示效果 18.支持灰度再编码技术，每帧图像实时处理，针对低灰图像细节进行对比度增强，低灰更细腻；刷新帧率倍频，减少闪烁；支持256灰阶每一级灰度进行精准检测与控制，解决灰阶过渡偏色反跳等问题，使灰阶过渡更加细腻；可通过遥控器快速开关机。 | ㎡ | 7.29 | 点间距为1.56mm, |
| 2 | LED控制卡 | 1.产品支持≥1个DVI、≥1个HDMI、≥1个DP输入接口，支持4K分辨率信号接入。 2.产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。 3.产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。 4.产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。提供公安部检测报告复印件。 5.产品支持800*600-4092*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入。 6.产品具备光感扩展接口，配合光感传感器，无需增加额外设备即可实现光感调节功能。 7.★产品支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作。（提供招标公告发布前生效的首页具有CNAS、ilac-MRA标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 8.产品可通过物理按键、遥控器、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。 9.产品可通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。 10.产品具备文稿模式、护眼模式、影院场景、监控场景、常规场景、商用场景、广电场景。 | 台 | 4 |  |
| 3 | 固定边框及外框装饰 | 1）适用于模组及箱体前维护产品 2）贴着墙安装 3）屏表面离后墙15cm以内 4）墙需承重墙框 5）外装饰美观、大方，装饰材质可根据要求定制。 | ㎡ | 7.29 |  |
| 4 | LED配电柜 | 1.类型：≥10KW配电柜 2.控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 3.元器件：德力西断路器，施耐德接触器 4.输入电压：380V 5.输出电压：220V 6.输出回路：3个单向回路 | 台 | 1 |  |
| 5 | 交换机 | 1.配置：可用千兆电接口数量≥8，可用千兆光接口数量≥2 2.交换容量≥20 Gbps 3.转发性能≥14.88 Mpps 4.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab 5.★支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看；支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理（提供招标公告发布前生效的国家认可检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 6.★支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程升级，重启；支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 7.★支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 8.支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭； 9.支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离可达250米 10.支持通过管理平台对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发 | 台 | 1 |  |
| 6 | 视频综合平台 | 1.产品为框架式结构，采用无源背板，机箱≥13个板卡插槽，系统稳定可靠；支持双电源冗余（电源支持热插拔）。 2.产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 3.产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 4.产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 5.产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持≥8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 6.产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 7.产品支持支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8640、16384x6480等分辨率图像信号。 8.产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示功能。 9.★产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；图像切换时间≤20ms。（提供招标公告发布前生效的具有国家认可的检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 10.产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。 11.产品应具备单台设备支持多个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能，支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整功能；支持镜像功能，对设备进行电视墙操作时，另一台设备可同时进行同样的操作。 12.产品应支持单路码流中多轨道码流解码后融合成一路完整图像显示功能。 13.产品支持BMP、JPEG等格式的底图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置；并支持在底图上拼接、漫游、开窗显示，底图分辨率≥20000x14000。 14.设备包含≥4路HDMI信号输出，≥4路HDMI信号输入。 | 台 | 1 | 包含4路HDMI信号输出，4路HDMI信号输入 |
| 7 | 辅材 | 包含hdmi高清连接线、电缆、网线、电线配管等材料 | 批 | 1 |  |
| 二、病区会议室 |  |  | 套 | 4 |  |
| 1 | LED显示单元 | 1.产品LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。 2.显示屏有效显示尺寸为2.4*1.35m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3.箱体结构采用压铸铝合金，后壳采用双列格板散热设计，增大散热面积，无风扇，无孔。 4.产品最大刷新率≥3840Hz ，换帧频率为50-120Hz，最大对比度≥5000:1。 5.产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥98%，NTSC色域覆盖率≥115%，DCI-P3色域覆盖率≥115%。 6.LED灯板具备flash，更换灯板支持自动读取校正数据，更换灯板无色差。 7.LED的电源和接收卡采用前后壳传导散热方式，具有导热柱设计，箱体内部元器件热量可传导至后壳进行散热。 8.LED的灯板采用无线缆设计，信号和电源连接采用浮动接插件，无排线设计，灯板支持水平上下左右调整，六向调节。 9.产品客户端操作可使LED 箱体显示实际连线编号，可快捷连线，无需到屏后查看编号。 10.产品支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换。 11.产品亮度色温支持0-100%无极可调，1000K~13000K 连续可调，可设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。 12.★产品可通过遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置；产品的客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现OSD 提示菜单。（提供招标公告发布前生效的首页具有CNAS、ilac-MRA标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 13.产品支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能。 14.支持全灰阶校正，通过采集屏幕不同亮度下数据，进行校正处理，实现不同亮度下调用对应的校正系数，从而实现在不同亮度下屏幕显示一致性都较好。 15.具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏 16.★当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的IP地址，防止网络环境变化后，使用者无法登陆设备（提供招标公告发布前生效的首页具有CNAS、ilac-MRA标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 17.支持从屏幕或者云端加载显示参数，使屏幕达到最佳显示效果 18.支持灰度再编码技术，每帧图像实时处理，针对低灰图像细节进行对比度增强，低灰更细腻；刷新帧率倍频，减少闪烁；支持256灰阶每一级灰度进行精准检测与控制，解决灰阶过渡偏色反跳等问题，使灰阶过渡更加细腻；可通过遥控器快速开关机。 | ㎡ | 3.24 | 点间距为1.25mm, |
| 2 | LED控制卡 | 1.产品支持≥1个DVI、≥1个HDMI、≥1个DP输入接口，支持4K分辨率信号接入。 2.产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。 3.产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。 4.产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。提供公安部检测报告复印件。 5.产品支持800*600-4092*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入。 6.产品具备光感扩展接口，配合光感传感器，无需增加额外设备即可实现光感调节功能。 7.★产品支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作。（提供招标公告发布前生效的首页具有CNAS、ilac-MRA标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 8.产品可通过物理按键、遥控器、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。 9.产品可通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。 10.产品具备文稿模式、护眼模式、影院场景、监控场景、常规场景、商用场景、广电场景。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 固定边框及外框装饰 | 1）适用于模组及箱体前维护产品 2）贴着墙安装 3）屏表面离后墙15cm以内 4）墙需承重墙框 5）外装饰美观、大方，装饰材质可根据要求定制。 | ㎡ | 3.24 |  |
| 4 | LED配电柜 | 1.类型：≥10KW配电柜 2.控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 3.元器件：德力西断路器，施耐德接触器 4.输入电压：380V 5.输出电压：220V 6.输出回路：3个单向回路 | 台 | 1 |  |
| 5 | 交换机 | 1.配置：可用千兆电接口数量≥8，可用千兆光接口数量≥2 2.交换容量≥20 Gbps 3.转发性能≥14.88 Mpps 4.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab 5.★支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看；支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理（提供招标公告发布前生效的国家认可检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 6.★支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程升级，重启；支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 7.★支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 8.支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭； 9.支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离可达250米 10.支持通过管理平台对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发 | 台 | 1 |  |
| 6 | 视频综合平台 | - 产品为框架式结构，采用无源背板，机箱≥13个板卡插槽，系统稳定可靠；支持双电源冗余（电源支持热插拔）。 2.产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 3.产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 4.产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 5.产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持≥8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 6.产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 7.产品支持支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8640、16384x6480等分辨率图像信号。 8.产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示功能。 9.★产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；图像切换时间≤20ms。（提供招标公告发布前生效的具有国家认可的检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 10.产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。 11.产品应具备单台设备支持多个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能，支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整功能；支持镜像功能，对设备进行电视墙操作时，另一台设备可同时进行同样的操作。 12.产品应支持单路码流中多轨道码流解码后融合成一路完整图像显示功能。 13.产品支持BMP、JPEG等格式的底图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置；并支持在底图上拼接、漫游、开窗显示，底图分辨率≥20000x14000。 14.设备包含≥4路HDMI信号输出，≥4路HDMI信号输入。 | 台 | 1 | 包含4路HDMI信号输出，4路HDMI信号输入 |
| 7 | 辅材 | 包含hdmi高清连接线、电缆、网线、电线配管等材料 | 批 | 1 |  |
| 三、管理平台 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 智能大屏管理平台 | - ★系统具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能（提供招标公告发布前生效的具有国家认可的检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 2.★支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机设备增删改查的统一管理；支持查看播控主机、 PC 主机、中控主机设备的在线/离线状态；支持通过平台远程重启、更新播控主机的程序；支持场景关联播控主机的开关量模式（提供招标公告发布前生效的具有国家认可的检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 3.支持查看指定屏幕场景的播放状态，可添加、修改、删除、切换场景，并且可将场景关联中控模式，使场景与灯光、空调、投影等设备开关量模式联动 4.支持按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置、窗口大小、窗口层级等参数进行设置，以鼠标拖动方式将信号、视频文件、字幕、图片、程序包等加载至场景中指定播放窗口；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT、Word 文档、 Excel、 PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长，内容播放顺序等属性；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面板、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等 5.大屏上支持显示配置好的门户，作为统一的门户入口，可控制单块或多块屏幕一起切换；支持自定义设置门户标题、背景图片、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容，包含页面、场景、二级门户等. 6.可控制大屏的智能控制功能，包括广告、会议、监控、护眼模式的开启屏保，以及对具有除湿功能的大屏进行除湿 7.支持可视化展示播控主机、屏幕、拼控器、中控主机、 PC 主机等设备的在离线统计信息以及播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、设备告警等信息 8.支持屏幕、网页、窗口等类型投屏，不需要外接物理线缆；通过电脑/平板远程控制播控主机，并可实时显示画面，支持设置抓屏区域的分辨率，可设置为7680×2160、 3840×2160、 2736×1824、 1920×1080、 1280×720； 9.支持通过平板设置大屏门户菜单，可切换屏幕进行内容显示；支持通过门户菜单实现对大屏内容显示的导航操作；支持控制正在播放视频的进度，启动、停止播放；支持在平板上进行 PPT 上一页、下一页等操作；支持同步 WEB 端平台添加的所有内容，可实时切换大屏中显示的网页、视频、图片等；支持查看场景详情；支持拖动信号源至场景，可设置该信号窗口的大小、位置、置顶、放大/还原、层级等；支持查看场景下的信号源列表；支持查看预案、启动预案、停止预案；支持通过鹰眼视图框选大屏局部进行查看和控制；支持查看服务器 cpu、 gpu、内存参数；可实时查看大屏正在播放内容；可在播放信号源内容之前进行预查看，不影响大屏内容当前显示的内容；支持在平板上移动、删除虚拟 LED；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面板、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等。 10.支持通过触摸板（ Surface 显控端、会议平板）控制多个屏幕场景的展示。 11.软件平台采用模块化设计，实现实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理、音频配置、信息发布等系统互联互通，在同一平台下可对不同功能模块进行操作，实现统一管理 12.提供操作提示，每一步操作成功或失败都会有弹框提醒，并有日志记录 13.支持可编程中控功能，通过对系统的编程配合周边的功能扩展模块，可实现灯光、音箱、投影、幕布、空调、窗帘、大屏等统一控制，支持模式切换； 14.支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局 15.支持一键将本地电脑桌面，投放到大屏上显示 16.可对 PLC 配电箱单台控制或多台级联控制；统一配置配电箱控制时，支持大屏系统一键开关机， 并可设置定时开关机； | 套 | 1 |  |
| 2 | 管理平台服务器 | 1、cpu：六核 3.0G主频 9M缓存 ； 2、 内存： 8G； 3、显示器：21.5英寸宽屏LED液晶。 | 台 | 1 |  |

三、本次调研说明

欢迎有意向的供应商参与本次调研。

- 本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；

- 本调研会不做参与投标的限制条件；

- 上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

- 参加调研会的公司应提供健康码、行程码、48小时核酸检测报告，准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（可提供U盘留档）。

项目文件回执单

请有意参与的各公司在项目公示期内将回执单送到“福建省肿瘤医院网络办”。

| 序号 | 公司名称 | 产品名称 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

2022年　月　日