福建省肿瘤医院视频安防监控设施维保服务项目招标采购公告

一、招标项目概况和范围

- 项目名称：福建省肿瘤医院视频安防监控设施维保服务项目

- 项目地点：福马路420号。

- 招标范围和内容：见附件。

- 预算价：22万元

- 控制价：20万元

二、投标人资格要求及审查办法

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求。

- 委托代表人资格证明书（附法人及委托人身份证）。

- 本招标项目要求投标人具备建筑智能化工程专业承包贰级资质或电子与智能化工程专业承包贰级资质。

- 依法缴纳税收的相关材料（税务机构出具的投标人在报价截止前六个月任意一个月的依法缴纳税收的证明，或者提交从税务机构网上下载的依法缴纳税收情况证明）和依法缴纳社会保障资金的相关材料（报价截止前六个月任意一个月社保机构出具的社保缴费证明并加盖证明专用章，或者提交从社保机构网上下载的社保缴交情况证明）

- 参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺。

- 资格审查采用方式：资格后审。

- 本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。

- 投标人应通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”查询并打印相应的信用记录。

- 投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任，并列入医院供应商黑名单，院方有权在今后采购活动中拒绝接受其投标材料。

- 现场勘察：本次招标，采购人不统一组织勘察现场。各潜在投标人若需要查勘现场，应事先与采购人联系现场勘察事宜。

上述提供材料均须加盖公章。

三、招标文件的获取

1、本招标项目不采用电子招投标。

2、凡有意参加投标者，均可在福建省肿瘤医院官网（https://www.fjzl.com.cn）下载与本项目相关的招标信息（包括招标文件、招标文件补充说明等），并于2023年9月21日至2023年9月27日（节假日除外）8：00-12：00或14：30-17：30，携带加盖公章的营业执照复印件、介绍信前往福建省肿瘤医院总务科报名。

项目联系人：陈女士     联系电话：0591-62752801

四、答疑截止时间

投标人若要求澄清招标文件，应在获取招标文件截止时间后的2个工作日内提出，招标人将随时解答。

五、投标文件的要求及递交

1、投标文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。投标文件未胶装密封将导致其投标文件被拒绝。

2、投标文件递交的截止时间：2023年9月28日9:00，提交地点为福建省肿瘤医院总务科，未送达指定地点或逾期送达者拒收。

六、开标评标时间地点

1、开标时间：2023年9月28日9:00时

2、评标时间：开标后即开始评标。

3、地点：福建省肿瘤医院科研楼一楼会议室

备注：

1. 未参加报名的潜在投标人，其投标文件将被拒绝。

2.若有涉及招标文件内容更正，请各潜在投标人密切关注福建省肿瘤医院官网通知，以最新公告为准。

八、评标原则及办法

1、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2、评标方法：综合评分。

3、投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

九、合同条款内容及签订

1、合同专用条款内容依照国家规范文本，合同通用条款内容解释依照国家规范文本。

2、合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

十、付款方式与条件

按季度支付，甲方根据考核结果确定当季维保费用，自收到乙方开具的正规同等金额发票之日起30日内予以支付。

十一、其他未详尽事宜

依照国家政府采购和招投标有关规定。

十二、监督电话

在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。

福建省肿瘤医院

2023年9月20日

报价内容一览

| 项目名称 | 招标方式 | 控制价 | 数量 | 要求 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建省肿瘤医院视频安防监控设施维保服务项目 | 综合评分 | 20万 | 详见附件 | 详见附件 | 1年 |

备注：如双方对招标内容产生歧义，最终解释权归采购人。

附件：

附件：带“★”号内容要求维保方满足或优于要求，如负偏离投标无效。

一、招标服务项目范围、概况及要求

- 全国文明单位、国家临床重点专科建设单位——福建省肿瘤医院位于福州市晋安区福马路420号，是福建省唯一的集预防、医疗、康复、科研、教学和培训于一体的三级甲等肿瘤医院。现因安全管理工作需要，公开招标具有相应视频安防监控设施维保服务资质和服务水平的维保单位。

（一）项目概况

本次采购主要是为福建省肿瘤医院视频安防监控设施的监控中心设备系统、视频监控系统；入侵报警系统；电子巡查系统、门禁管理系统、光纤网络系统、屏幕显示系统；背景音乐和紧急广播系统等所有设备的日常管理、维护、保修、升级等方面的工作，承担故障诊断和维护处理、运行状态监控、系统配置管理等职责，确保各项系统稳定运行，并做好有关巡检统计报表工作。

（二）★维保范围

医院视频安防监控设施由医院内科楼视频安防监控系统（主要设备品牌为海康）及医院新外科大楼视频安防监控设施系统（主要设备品牌为博世BOSCH）以及入侵报警系统、电子巡查系统、门禁管理系统、背景音乐和紧急广播系统等。设备清单如下：

1、内科楼视频安防监控系统主要设备清单

| 序号 | 品牌、型号、产品名称 | 生产厂家 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海康威视，DS－2CD2525EFV2－I，半球型电梯专用网络摄像机 | 海康威视 | 13台 |  |
| 2 | 海康威视，DS－2CD2525F－IS，半球型网络摄像机 | 海康威视 | 16台 |  |
| 3 | 海康威视，DS－2CD2610F－IS，枪型网络摄像机 | 海康威视 | 4台 |  |
| 4 | 海康威视，DS－2CD2610F－ZLH，半球型网络摄像机 | 海康威视 | 5台 |  |
| 5 | 海康威视，DS－2CD2625CF－IS，枪型网络摄像机 | 海康威视 | 90台 |  |
| 6 | 海康威视，DS－2CD2710F－IS，枪型网络摄像机 | 海康威视 | 17台 |  |
| 7 | 海康威视，DS－2CD2710F－ZLH，半球型网络摄像机 | 海康威视 | 56台 |  |
| 8 | 海康威视，DS－2CD2725CF－IS，半球网络摄像机 | 海康威视 | 210台 |  |
| 9 | 海康威视，DS-2CD2725CFV3-IS(2.7—8mm)，网络半球摄像机 | 海康威视 | 31台 |  |
| 10 | 海康威视，DS-2CD2625CFV3-LZS(2.7—8mm))，网络枪式摄像机 | 海康威视 | 20台 |  |
| 11 | 海康威视，DS-2CD7T27DWD-IZS，半球网络摄像机 | 海康威视 | 4台 |  |
| 12 | 海康威视，DS-2DF728W－ZLI（云台），智能网络摄像机 | 海康威视 | 2台 |  |
| 13 | 海康威视，DS－2DF728W－ZLO，智能球型网络摄像机 | 海康威视 | 7台 |  |
| 14 | 海康威视，DS－2DF8223IW－A，枪型网络摄像机 | 海康威视 | 2台 |  |
| 15 | 海康威视，iDS-2DE7223MW-A/S5，枪型网络摄像机 | 海康威视 | 3台 |  |
| 16 | 海康威视，DS-2CD7T4XYZUV-ABCDEF，智能摄像机 | 海康威视 | 1台 |  |
| 17 | 海康威视，网络视频存储服务器（48盘），DS-A80648S | 海康威视 | 3台 |  |
| 18 | 希捷，6T企业级硬盘，ST6000NM0115 | 希捷 | 115块 |  |
| 19 | 海康威视，DS-A80216S（包含16块6T硬盘），网络存储 | 海康威视 | 1套 |  |
| 20 | 海康威视，NVR-X8-32（包含8块6T硬盘），硬盘录像机NVR | 海康威视 | 2套 |  |
| 21 | 海康威视，DS-8616N-E8（包含4块4T硬盘），硬盘录像机NVR | 海康威视 | 2套 |  |
| 22 | 海康威视，DS-8616N-E4（包含2块6T硬盘），硬盘录像机NVR | 海康威视 | 1套 |  |
| 23 | 海康威视，DS-6904UD，视频解码器 | 海康威视 | 1台 |  |
| 24 | 海康威视，DS-VM21S-B（iSecure Center综合安防管理平台），网络平台服务器（含平台管理软件） | 海康威视 | 1套 |  |
| 25 | 海康威视，DS-VE2108C-BBC，流媒体服务器 | 海康威视 | 1套 |  |
| 26 | 联想，ThinkStation K，分控电脑 | 联想 | 6台 |  |
| 27 | 星网锐捷，RG-S8606，核心交换机 | 星网锐捷 | 2台 |  |
| 28 | 星网锐捷，STAR-S1816+，接入层交换机 | 星网锐捷 | 6台 |  |
| 29 | 星网锐捷，RG-S2928G-24P，接入层交换机 | 星网锐捷 | 10台 |  |
| 30 | 星网锐捷，SN7116-F，接入层交换机 | 星网锐捷 | 13台 |  |
| 31 | 星网锐捷，RG-NBS2009G-P，交换机 | 星网锐捷 | 2台 |  |
| 32 | 星网锐捷，RG-NBS2026G-P，交换机 | 星网锐捷 | 5台 |  |
| 33 | 星网锐捷，RG-S1930-24GT4SFP-P，交换机 | 星网锐捷 | 11台 |  |
| 34 | 锐捷，MINI-GBIC-LX-SM1310，光纤模块 | 星网锐捷 | 20块 |  |
| 35 | 海康威视，DS-19A08-BN，网络报警主机 （包含键盘、遥控器、充电电池） | 海康威视 | 13套 |  |
| 36 | 博世，ISC-BDL2-WP6G-CH，双鉴探测器 | 博世 | 4个 |  |
| 37 | 豪恩，H0-03F，铁门磁 | 豪恩 | 4个 |  |
| 38 | 好士佳，BF-7208H，无线AP对射 | 好士佳 | 3对 |  |
| 39 | 睿易，无线网桥 | 睿易 | 16对 |  |
| 40 | 网广，WL-S-SS1125GE，纤收发器 | 网广 | 2对 |  |
| 41 | 海康威视，DS-PK-L，报警键盘 | 海康威视 | 5套 |  |
| 42 | 海康威视，DS-1T610N，门磁 | 海康威视 | 5个 |  |
| 43 | 海康威视，DS-1T720N，紧急按钮 | 海康威视 | 21个 |  |
| 44 | 海康威视，DS-1T33AN-F，被动红外探测器 | 海康威视 | 2台 |  |
| 45 | 海康威视，DS-1T33S，三光束红外对射探测器 | 海康威视 | 8台 |  |
| 46 | 海康威视，DS-2CD2725CF-IS，200W防暴红外半球 | 海康威视 | 75台 |  |
| 47 | 海康威视，DS-2CD2625CF-IS，200W红外网络摄像机 | 海康威视 | 13台 |  |
| 48 | 海康威视，DS-2FP2020，拾音器 | 海康威视 | 1个 |  |
| 49 | 海康威视，DS-3E0109P-S，交换机 | 海康威视 | 14台 |  |
| 50 | 大华，DH-IPC-HDW3236C，红外网络半球摄像机 | 浙江大华 | 1台 |  |
| 51 | 大华，DH-HSA200，拾音器 | 浙江大华 | 8台 |  |
| 52 | 大华，DH-ARC2008C，网络报警主机 | 浙江大华 | 2台 |  |
| 53 | 大华，DH-ARK10E，紧急报警键盘 | 浙江大华 | 1台 |  |
| 54 | 大华，DH-ARD1612，被动红外探测器 | 浙江大华 | 3台 |  |
| 55 | 大华，DH-IPC-EW5431-ASW，400万鱼眼摄像机 | 浙江大华 | 8台 |  |
| 56 | 大华，DH-IS1100-8ET2GF-APWR，交换机 | 浙江大华 | 1台 |  |
| 57 | 大华，DH-NVR4816-4KS2，16路录像机 | 浙江大华 | 1台 |  |
| 58 | 希捷，存储硬盘，4T | 希捷 | 6块 |  |
| 59 | 锐捷，RG-EST310-03，网桥 | 星网锐捷 | 1对 |  |
| 60 | 监视器，AOC,32寸液晶电视 | 冠捷 | 4台 |  |
| 61 | 监视器，AOC,43寸液晶电视 | 冠捷 | 1台 |  |
| 62 | 机柜，800*800*2000，专用机柜 | 华安 | 4台 |  |
| 63 | 线材及安装 | 北讯 | 1套 |  |

2、外科大楼视频安防监控系统

| A.机柜设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 安装位置 | 备注 |
| 1 | 操作台 | 定制四联2400*900*750 | 套 | 1 | 华安 | 一层监控中心 |  |
| 2 | 专用机柜 | 800*800*2000 | 个 | 1 | 华安 | 一层监控中心 | 背景音乐设备机柜 |
| 3 | 解码器机柜 | 600*600*2000 | 个 | 1 | 兰贝 | 一层监控中心 | 监控解码器安装机柜 |
| 4 | 存储器机柜 | 600*1000*2000 | 个 | 2 | 兰贝 | 一层监控中心 | 监控存储安装机柜 |
| 5 | 服务器机柜 | 600*1000*2000 | 个 | 1 | 兰贝 | 一层监控中心 | 服务器、核心交换机安装机柜 |
| 6 | 落地式机柜、机架 | 19″综合布线机柜 落地式（600*600*2000） | 个 | 55 | 兰贝 | 各楼层弱电间 | 负3至负一层弱电间各一个、1至26层弱电间各两个 |
| B.显示屏设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 安装位置 | 备注 |
| 1 | 46寸液晶拼接单元（内置拼接控制） | 液晶面板描述：原厂进口DID屏W1023.98*H587MM 上下拼缝≤5.5mm 左右拼缝≤5.5mm，分辨率：1920×1080，屏幕比例：16：9，亮度500ccd/㎡ | 台 | 20 | 创维 | 监控中心二十台 |  |
| 2 | HDMI分配器 1进8出 | 满足1路HDMI信号输入，支持多种拼接组合模式 | 台 | 2 | 创维 | 监控中心 |  |
| 3 | 管理电脑 |  | 套 | 1 | 兼容机 | 一层BA机房 |  |

C.视频监控系统

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清快球型网络摄像机 | VG5-7220-EPC4 | 台 | 7 | BOSCH | 见实地 | 大楼内部 |
| 2 | 高清宽动态枪式网络摄像机 | NBN-71022-B | 台 | 51 | BOSCH |  |  |
| 3 | 高清枪式红外一体网络摄像机 | NTI-40012-V3 | 台 | 17 | BOSCH |  |  |
| 4 | 高清彩色半球网络摄像机 | NIN-40012-V3 | 台 | 236 | BOSCH |  |  |
| 5 | 电梯专用摄像机 | VDC-260V04-10C | 台 | 0 | BOSCH |  |  |
| 6 | 针孔摄像机 | VCT-2085-P310 | 个 | 19 | BOSCH |  |  |
| 7 | 单路音视频编码器 | VIP-X1XF-E | 个 | 21 | BOSCH |  |  |
| 8 | 圆碟拾音器 | C系列 | 个 | 21 | 快鱼 |  |  |
| 9 | 单路电源适配器 | APM211 | 台 | 21 | 快鱼 |  |  |
| 10 | 16口交换机 | S2700-18TP-SI-AC | 台 | 25 | 华为 | 安装于各楼层弱电间 |  |
| 11 | 24口交换面 | S2700-26TP-SI-AC | 台 | 3 | 华为 | 安装于地下室三层弱电间 |  |
| 12 | 48口交换机 | S2710-52P-SI-AC | 台 | 1 | 华为 | 安装于一层弱电间 |  |
| 13 | 管理服务器 | HP DL380p G8 E5-2620 | 台 | 2 | HP | 一层监控中心机房 |  |
| 14 | 核心交换机（48电+48光+24电） | S7703系 ES0B00770300 ES0D00MCUA00*2 ES0DG48TFA00 ES1D2G48SFA0 ES0DG24TFA00 W2PSA0800*2 ES0SMS217700 | 台 | 1 | 华为 |  |  |
| 15 | 磁盘阵列 IP 视频存储（不带硬盘） | DIP-6080-00N | 台 | 25 | BOSCH | 一层监控中心机房 |  |
| 16 | 硬盘 | 企业级硬盘2T | 台 | 200 | BOSCH | 一层监控中心机房 |  |
| 17 | 存储阵列（24盘位） | CIP-5424W-00N | 台 | 5 | BOSCH | 一层监控中心机房 |  |
| 18 | 6T企业级硬盘 | ST6000NM0115 | 块 | 120 | BOSCH | 一层监控中心机房 |  |
| 19 | 4路编解码器 | VJT-X40XF-E | 台 | 7 | BOSCH | 安装于电梯机房 |  |
| 20 | 高清解码器 1080P | VJD-7000 | 台 | 20 | BOSCH | 一层监控中心机房 |  |
| 21 | 视频控制键盘 | KBD-UNIVERSAL | 台 | 1 | BOSCH | 一层监控中心机房 |  |
| 22 | 枪式红外 网络摄像机 | NTI-50022-A3 | 台 | 16 | BOSCH | 周界 | 大楼外部 |
| 23 | 高清快球型 网络摄像机 | NEZ-5230-IRCW4 | 台 | 2 | BOSCH |  |  |
| 23 | 磁盘阵列（不带硬盘） | CIP-5016W-00 | 台 | 1 | BOSCH | 一层监控中心机房 |  |
| 24 | 硬盘 | 企业级硬盘3T | 台 | 16 | BOSCH |  |  |
| 25 | 视频控制键盘 | KBD-UNIVERSAL | 台 | 1 | BOSCH |  |  |
| 26 | 8口交换机 | SF1009POE | 台 | 4 | BOSCH | 安装于室外防水箱内 |  |
| 27 | 成套防雨设备箱 | 500*400*150 | 套 | 14 | 定制 | 室外电杆处 |  |
| 28 | 管理电脑 |  | 套 | 2 | 兼容机 | 一层监控中心 |  |

D.入侵报警系统

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小电器（紧急按钮） | HO-01B+ | 个 | 84 | 豪恩 | 各病区护士站、ICU |  |
| 2 | 报警控制主机 | IP7400XI-CHI | 台 | 1.000 | BOSH | 一层消控中心 |  |
| 3 | 八防区报警模块 | DS7432 | 块 | 17.000 | BOSH | 各弱电间 |  |
| 4 | 串口模块 | B426-CN | 台 | 2.000 | BOSH | 一层监控中心 |  |
| 5 | 报警键盘 | DS7447E | 个 | 1.000 | BOSH |  |  |
| 6 | 双总线驱动板 | DS7436 | 个 | 1.000 | BOSH |  |  |
| 7 | 报警软件 | MTSW-200 | 套 | 1.000 | BOSH |  |  |
| 8 | 软件加密狗 |  | 个 | 1.000 | BOSH | 安装于消防监控中心管理电脑 |  |
| 9 | 吸顶双鉴探测器 | DS9370-CHI | 个 | 2.000 | BOSH | 一层收费处金库、财务室 |  |
| 10 | 门磁 | HO-03 | 个 | 2.000 | 豪恩 | 屋面 |  |
| 11 | 警号 | HC-103 | 个 | 1.000 |  | 一层消控中心 |  |
| 12 | 管理电脑 |  | 套 | 1 | 兼容机 | 一层监控中心 |  |

E.电子巡查系统

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离线式巡更点 | KD-2000 | 台 | 270 | 中控 | 全院各区域 |  |
| 2 | 无线巡更通讯器 | KD-2000 | 台 | 1 | 中控 |  |  |
| 3 | 巡更棒 |  | 台 | 11 | 中控 |  |  |
| 4 | 管理电脑 |  | 套 | 1 | 兼容机 | 一层监控中心 | 与门禁共用一台 |

F.门禁管理系统

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 厂家 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统软件 配套门禁管理软件 | WIN-PAK WPS3 | 台 | 1 | 霍尼韦尔 | 新外科大楼 |  |
| 2 | 门禁读卡器 | JT-MCR-45-32 | 台 | 70 | 霍尼韦尔 |  |  |
| 3 | IC卡发卡器 | JT-MCR-45-32 | 台 | 1 | 霍尼韦尔 |  |  |
| 4 | 门禁控制器 双门 | PRO3000 | 个 | 46 | 霍尼韦尔 |  |  |
| 5 | 电控锁 | VAN-MLSH01 | 个 | 70 | 霍尼韦尔 |  |  |
| 6 | 出门按钮 | EXB-1 | 台 | 70 | 霍尼韦尔 |  |  |
| 7 | 梯控主控器 | PRO32IC | 个 | 1 | 霍尼韦尔 | 三层弱电间 |  |
| 8 | 读卡器模块 | PRO32R2 | 个 | 4 | 霍尼韦尔 | 负一层*2/二层*1/三层*1 |  |
| 9 | 读卡器 | JT-MCR45-32 | 个 | 8 | 霍尼韦尔 | E2/E3/E17 |  |
| 10 | 可视对讲室内主机 | IS-4500 | 个 | 3 | 霍尼韦尔 | ICU*2/输血科*1 |  |
| 11 | 单户小门口机 | HC-6000 | 个 | 4 | 霍尼韦尔 | ICU*3/手术室*1 |  |
| 12 | 双门门禁控制器 | PRO3000 | 个 | 2 | 霍尼韦尔 | 6层弱电井 |  |
| 13 | 读卡器 | JT-MCR-45-32 | 个 | 4 | 霍尼韦尔 | ICU*4 |  |
| 14 | 电磁锁 | VAN-MLSH01 | 个 | 4 | 霍尼韦尔 |  |  |
| 15 | 出门按钮 |  | 个 | 4 | 霍尼韦尔 |  |  |
| 16 | 管理电脑 |  | 套 | 2 | 兼容机 | 一层监控中心 |  |
| G.背景音乐及公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 安装位置 | 备注 |
| 1 | 广播音量控制器 | AT-304 | 台 | 37 | TOA | 各楼层弱电间 |  |
| 2 | 专用机柜 | 800*800*2000 | 台 | 1 | 华安 | 新外科大楼一层监控中心机房 |  |
| 3 | 强切电源 | FS-9000AT | 台 | 3 | TOA |  |  |
| 4 | 寻呼话筒连接面板 | FS-9000RF | 台 | 1 | TOA |  |  |
| 5 | 遥控话筒 | FS-9000RM | 台 | 1 | TOA |  |  |
| 6 | 遥控话筒扩展单元 | FS-9010RM | 台 | 2 | TOA |  |  |
| 7 | 数字调谐器 | PT-1000 | 台 | 1 | TOA |  |  |
| 8 | 数控十六分区器 | FS-9000JP | 台 | 3 | TOA |  |  |
| 9 | 中央控制主机 | FS-9000EV | 台 | 1 | TOA |  |  |
| 10 | 纯后级功放1500W | FS-9012PA | 台 | 2 | TOA |  |  |
| 11 | 前置放大器 | FS-9000CP | 台 | 1 | TOA |  |  |
| 12 | 前置放大器 | FS-9010CP | 台 | 2 | TOA |  |  |
| 13 | CD播放器 | CDP-CE500 | 台 | 1 | TOA |  |  |
| 14 | 16路监听器 | MP-032B | 台 | 1 | TOA |  |  |
| 15 | 系统定时器 | TP-8805 | 台 | 1 | TOA |  |  |
| 16 | 电源时序器 | FS-9000PS | 台 | 1 | TOA |  |  |

3、维保期限内，如采购人新增监视频安防控设备或对原系统进行升级扩容的，维保方应免费将新增、升级的设备系统纳入维保范围内。

二、技术和服务要求

（一）人员驻点及维护职责要求

1、驻点服务

（1）★维保方需派1名男性技术人员（应具有大专及以上学历、3年及以上安防监控维保工作经验）驻点专职负责系统有关的所有设备的日常管理、维护、保修、升级等方面的工作，承担故障诊断和处理、运行状态监控、系统配置管理等职责，确保各项系统稳定运行，并做好有关月巡检统计报表工作。具体工作包括日常维护、应急维护、计划性维护、恢复、调试、技术支持、技术培训、档案建立等服务内容。

（2）针对福建省肿瘤医院安防监控系统，维保方需提供整体的巡检服务方案、巡检服务计划、医院重点部位与重点区域安全技术防范；通过管理平台软件协助采购人建立并更新系统台账信息，完善相关档案资料，便于采购人管理与后期维保工作开展。

（3）针对福建省肿瘤医院安防监控系统维保服务，除驻点技术员外，维保方需明确售后服务团队、人员职能分工、运维人员考核管理方案及应急情况处置方案等。

（4）驻点技术员有不服从采购人管理、不履行驻点维保职责或采购人认为其无法承担驻点维保工作的，采购人有权要求更换人员，维保方需在收到采购人书面通知之日起1周内重新安排人员到位。

2、驻点职责

（1）日常故障处理：每日上班后，应到新外科大楼监控中心、内科大楼监控中心对所有监控设备、系统的图像画面、时间调校、回放功能、报警功能等进行巡检，根据监控中心值班人员反馈的问题，进行故障排除，并列出维修清单；每周五应向采购人汇报当周工作情况。

（2）设备日常保养：每个季度需进行主要设备的除尘、清理、加固等工作，调整摄像头清晰度，防止由于机器运转、静电等因素导致尘土进入监控设备机体内，确保机器正常运行，同时检查监控机房机柜、交换机通风、散热、净尘、供电等设施。

（3）其他工作：驻点技术员服从并完成福建省肿瘤医院领导安排的其他维护工作。

（4）驻点服务时间：驻点技术员每周工作5个工作日，每日工作8小时，若法定节假日放3天及以上的，期间至少值班1天；周末及节假日期间，如遇突发事件需赶到医院应急处理的，应迅速赶往现场处理。如驻点技术员需请假的，应征得采购人同意，同时维保方应派人顶班。

维保方应与所派驻点技术员订立合法有效的劳动合同或劳务合同，驻点技术员与采购人不存在劳动人事或劳务关系。驻点技术员的工薪、加班费、福利、保险等一切费用均由维保方承担。

（5）驻点技术员每季度免费为采购人监控值班人员进行系统操作培训，制定培训计划，考核方案等。

（二）维修、更换或新增设备配件服务要求

1、维保方负责上述所有安防监控设备及整套系统的维护保养，保证该系统安全有效，有关技术规范符合相关规定，项目维护范围：

（1）负责维保范围内所有设备系统中网络线材、电源线材、视频线材、PVC套管、设备支架、电源箱、电源、电源线插头、管扣、扎带、胶布、插座、水晶头、螺丝、VGA视频线、USB线、鼠标、键盘、转换器、拾音器、声光、电池、一键报警按钮等所有辅材和小配件的免费提供和施工安装、维修等。

（2）负责自行准备维保服务过程中所需的检测仪器、人字梯、螺丝刀、驻点服务办公电脑等设备器材工具。

（3）负责根据采购人需求对摄像机、报警器等设备的角度、清晰度等进行调整及树叶等遮挡物的清理，免费进行相关设备拆装、移位置、机房迁移施工及其他相关工作。

（4）维保方应针对维保项目准备若干台摄像机、交换机、电源、网络线、光纤收发器等备用设备。

2、如设备无法维修的，维保方应出具无法维修的检测报告，更换主要设备（如摄像机、交换机、核心交换机、硬盘录像机、解码器、显示器、网络存储服务器、电脑、报警主机、巡更棒、硬盘等）的采购费用由采购人负责，维保方应根据采购人需求负责提供设备品牌、型号并制定更换设备方案报价，如有型号升级变动应提前与院方进行沟通后再行采购。所有设备采购人有权自行采购，但维保方需免费负责安装调试并免费提供辅材。更换、修理、施工、安装调试设备过程中所产生的人工费用和辅材由维保方负责。更换的旧设备、零件必须返还以备查验。

3、如采购人需新增设备的，设备采购费用由采购人负责，维保方应根据采购人需求负责提供设备品牌、型号并制定新增设备方案报价，价格不得高于市场价格收费，如有型号升级变动应该提前与院方进行沟通后再行采购。采购人有权自行采购，但维保方需免费负责施工安装调试，所产生的人工费用由维保方负责（涉及户外光纤线路更换、破路可按市场价格收费，室内施工安装由维保方免费负责）。

4、维保方提供的设备、维修好的监控设备一律实行保修，保修期为6个月，新增、更换的监控设备保修期为12个月，在保修期内如因维修质量或配件质量问题造成采购人的机器再次出现故障，一律由维保方负责免费维修、更换。在选用设备、配件方面，严把质量关，从原厂或一级厂采购正品配件，杜绝假冒伪劣设备、配件的使用。

5、维保方在维保过程中涉及无法解决问题，需要设备原厂家或第三方技术服务公司派人上门服务解决的，所有费用由维保方负责，采购人不再支付相关费用；设备检测、维修、更换的时间不超过15个工作日。

6、维保期限内，维保方应免费提供2000米五类网线、2000米PVC套管、3台5口交换机给采购人应急维修备用，于合同签订后3日内提供。

（三）突发事件应急响应要求及迎检要求

1、维保方驻点技术员在接到故障信息反馈后，应在5分钟内响应，15分钟内到现场，1小时内解决一般故障。设备损坏不能当场修复的，应及时使用备品、备件或备机等，确保视频监控及时修复。若遇特殊情况，需厂家提供技术和设备支持的，经采购人同意后可延长至48小时内或协商解决。

2、★如遇上级有关部门或公安（反恐）部门进行安全工作检查，维保方接到通知后（提前1天）必须派员到场并保证采购人场所内安防视频监控系统的完好率达100%、控制点故障率≦5‰各种安防设施及设备均可正常使用（故障正在报修处理过程中的除外）。

（四）维护施工安全措施要求

1、维保方应加强对设备的日常巡检，发现故障立即予以处理，有较大故障或隐患的应及时通知采购人，积极抢修，时刻保证安防设施完好有效。

2、进行系统维修时，需取得采购人同意方可检修，维保方所有工作人员必须统一佩戴胸牌或统一着装，做好安全防范工作，安全文明施工。

3、维保方应承担所派遣维保人员的一切安全责任，购买相应保险，遵守操作规程，严格安全防护，严禁违规操作，涉及电气线路施工的，应持证上岗。所有设备安装应符合规范，尤其是位于室外、楼顶、走廊、大厅、过道等公共区域的设备，必须安装牢固，定期巡查，发现螺丝松动、脱落等问题立即加固处理。维保方应对维保期间发生的因安装施工、维保巡查、检测不到位造成的设备损坏、人身伤亡及财产损失承担法律责任（台风、地震、洪水等不可抗力因素除外），并保障采购人免于承担该等责任。

4、视频安防监控录像资料为保密资料，维保方所派遣维保人员未经审批不得私自存储、拷贝、传播。

（五）维护保养程序要求

1、合同签订后第1个月内：

（1）检测全院所有安防监控设备及系统，检测各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助设定使用级别等各种数据，确保设备功能良好，系统正常运行，并就对已有的故障问题提出整改方案报采购人。

（2）负责对全院安防监控系统进行机房卫生清洁、设备除尘、标记识别、IP地址，摸排整理线路走向、摄像机点位、设备位置等，对所有设备、线路进行张贴标签标识，制定监控系统档案清单并报采购人存档。

2、每月：月底前进行一次设备的巡检，并解决院方使用过程中的问题；配合院方安全检查工作，提供每月一次的定期信息服务；于次月第一周，将上月巡检抢修、维修、维护、保养记录表以书面形式（加盖公章）报送采购人存档。

3、每个季度：对监控摄像机以及机房设备进行外部除尘、清洁，如解码器、流媒体服务器、监视器、硬盘录像机、存储服务器、交换机等，除尘需用干燥的清洁软布。

4、每半年：检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助设定使用级别等各种数据，确保设备功能良好，系统正常运行。

5、每年：全面检测所有视频安防监控系统，并出具年度检测报告，以书面形式（加盖公章）报送采购人存档。

三、维保保养操作规程要求

（一）监控中心设备：主要包括监控操作台、主要专用机柜、解码器机柜、存储器机柜、服务器机柜、落地式机柜、机架、监视器等维护保养、除尘、连接线路，确保工作正常。

（二）监控系统运维服务：监控系统运维服务的设备主要包括摄像机、云台、监视器、硬盘录像机、解码器、系统线路等监控系统既有项目全部设备的维护保养。确保后端设备、系统控制功能、监视功能、云台转动、显示功能、记录回放功能、报警联动功能、图像复核功能等工作正常，确保视频安防监控系统工作正常，确保系统时标与北京标准时间误差不超过120秒。

1、对系统管线进行检查，防止虫鼠咬、人为损坏等使线路中断。

2、对每个监控布置点进行二次巡检。主要查看基础设施（基础、立杆、控制柜等），控制设备等有无遭到损坏和人为破坏以及是否整洁。并做好巡检记录。如发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换。

3、对效果不好的摄像镜头及时调整好焦距、方向等，保证安装牢固，并由监控中心值班员确认符合安防使用要求。

4、外观维护：对监控摄像机、机房设备进行外部除尘、清洁，如解码器、流媒体服务器、监视器、硬盘录像机、存储服务器、交换机等。

5、设备连接线路的理线标识服务。

6、检查摄像机、供电电源、视频信号的接线，防止松动、脱落、生锈，保证每个摄像机与消控室正常连接。

7、检查所装摄像机的牢固情况，如有松动的，及时调整和固定，因外力因素出现位移的，应及时复位。

8、检查客户端浏览器访问系统加载及响应速度。

9、查看视频监控系统软件操作日志及错误日志。排查故障，预先发现问题。

10、检查硬盘录像机数据的完整性。

11、检查客户端程序访问系统加载及响应速度，功能操作加载及响应速度。

12、检测室内、室外摄像机、电梯专用摄影机图像，确保图像清晰、图像位置正确。

13、检测室外球机、控制键盘控制性能。

14、检测显示功能，确保单画面或多画面显示图像清晰、稳定。

15、检测录像功能，确保前端摄像机所摄图像记录的图像连续、稳定。

16、检测回放功能，确保回放图像与监视图像无明显差异。

17、保证总视频监控系统图像正常率不低于95%。

（三）门禁管理系统运维服务：包括读卡器、门禁控制器、出门按钮、系统线路等门禁既有项目全部设备的维护保养，确保出入口对象识别装置功能、控制及信息处理功能、报警功能、对讲电控门禁系统功能等工作正常。

1、门禁系统封闭管理的主要手段，它包括以下部分：门禁读卡器、门禁主机、门锁、IC卡等；

2、检查电控锁功能，确保工作正常，可防拆；

3、检查门开关状态；

4、检测应用系统的进程状态，应用系统数据对数据库资源的占用情况，运行日记和错误日记。

（四）电子巡更系统运维服务：包括楼层位置巡查点、巡查设备、巡查软件等电子巡查系统既有项目全部设备的维护保养，确保巡查点安装牢固，巡查设备可靠灵敏，巡查软件等工作正常。

（五）入侵报警系统运维服务：包括报警主机、门磁、一键报警按钮、红外对射、红外探测器等所有设备维护保养，确保声音报警提示、摄像机联动、弹窗报警等功能工作正常。

1、检查报警主机防区是否正常布防，故障检测是否存在误报判断；

2、检查室外红外对射的发射端与接收端之间的环境发生变化、有无树枝遮挡；

3、检查巡检测试门磁、一键报警触发联动是否生效；

4、检查监控中心的报警记录、报警状态、摄像机联动、弹窗报警、声音报警等功能是否正常；

（六）光纤网络系统：检查各监控设备连接线路、光纤网络等维护，保证线路正常，及时处理线路脱落、下垂、埋地线路裸露等情况，保证工作正常。

（七）屏幕显示系统：对检查监视器、LED拼接屏等设备进行除尘维护。

（八）背景音乐和紧急广播系统：检测广播播放功能，对其进行除尘、调试等维护工作，保证正常运行。

四、★其他要求

（一）质量检查、考核

采购人按照招标文件、乙方的投标或响应文件及维保服务采购合同约定的服务内容及质量要求对乙方进行服务考核，并根据考核结果支付服务费用。具体如下：

- 维保方所派的维保人员未符合约定资质的或未经采购人同意更换的，扣罚2000元/每人次；工作日期间，驻点技术员空岗的，扣罚50元/每人每小时。

- 遇突发事件时，维保方未在约定时间内赶往现场进行处理的，扣罚200元/每次；未按约定时间排除故障的，将视故障的大小及危害程度，扣罚维保方当月维保费的1%—10%/每项，采购人可委托他人进行故障维修，所发生的费用从应支付给维保方的款项中扣除；逾期响应累计5次及以上的，扣罚维保方当月维保费，采购人有权单方面解除合同。

- 采购人每月进行2—3次不定期检查，若检查发现5处及以上故障未在2天内（以收到采购人要求维修的指令时间起计算）解决的，视情况每次扣罚维保方当月维保费10%—20%；连续2月检查发现同一故障未处理的，扣罚维保方当月维保费20%/每项，采购人有权单方面解除合同；维保方未按约定进行其他检查、检测、维护保养工作的，视情况扣罚维保方当月维保费5%—20%。

- 维保方经初次提醒未按约定提交月度记录表的，扣罚1000元/每次；若相关行政部门判定提供虚假材料的，扣罚维保方当月维保费30%，采购人有权单方面解除合同。

- 维保方未按招标文件要求建立安防监控设施系统档案清单、年度检测报告的，视情况每次扣罚维保方当月维保费10%—20%；若相关行政部门判定提供虚假材料的，扣罚维保方当月维保费30%，采购人有权单方面解除合同。

- 遇上级有关部门或公安（反恐）部门检查，并提前1天及以上告知，维保方未能实现采购人安防视频监控系统及设备等达到约定迎检要求的，视情况扣罚维保方当月维保费的10%—30%/每次，后续的一切整改费用（含原约定由采购人提供的材料设备）及造成的损失由维保方承担；连续2次上级检查发现同一故障未处理的，扣罚维保方当月维保费的20%/每项，采购人有权单方面解除合同。

- 如采购人遇医疗纠纷、治安刑事案件等突发事件时，需调取、拷贝视频监控录像而无法实现的，扣罚维保方当月维保费20%。

（二）违约责任

- 在维保服务过程中如因维保方原因导致安防视频监控设备系统损毁（坏）的，维保方应承担由此给采购人造成的经济损失及相应法律责任。因维修保养过程的错误操作导致的零配件损坏由维保方负责。安防视频监控设施的零配件应按产品说明书规定的使用年限定期更换。没有及时更换的，由此产生的责任由维保方承担。

- 维保合同签订后，维保方以任何理由拒绝进行正式维保，采购人有权单方面解除合同，维保方应按合同总价款的20%支付违约金，还应赔偿给采购人造成的损失。

- 如发现维保方私自拷贝、存储、传播视频安防监控录像资料等，采购人有权单方面解除合同，并追究维保方及相关人员的法律责任，维保方应按合同总价款的20%支付违约金，还应赔偿给采购人造成的损失。

- 如维保方的维护质量无法达到采购人的要求或相关规定，造成采购人重大事故的，维保方应按合同总价款的20%支付违约金，还应赔偿给采购人造成的损失。

五、评分标准（潜在投标人需提供偏离表）

| （一）报价部分评分 满分20分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价 （20分） | 说明：按合同包对各报价人的价格进行数字校核，称为报价评标价。各报价人的价格得分按以下公式计算。 A=B÷Bn20%×100 式中：A为报价部分得分； B为所有报价人进入综合评分的最低报价； Bn为报价人提供的有效报价。 备注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 20分 |
| （二）技术部分评分 满分55分 |  |  |
| 技术服务响应情况 | 根据各投标人对招标文件附件“二、技术和服务要求”部分的响应情况由评委进行评分。完全满足招标要求的得28分，标“★”部分不允许负偏离（共计2项），若出现负偏离按废标处理；未标“★”部分的技术条款（共计28项），每负偏离1项扣1分，扣完为止，正偏离不加分。【凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号】 | 28分 |
|  | 根据各投标人对招标文件附件“三、维保保养操作规程要求”部分的响应情况由评委进行评分。完全满足招标要求的得15分，标“★”部分不允许负偏离，若出现负偏离按废标处理；未标“★”部分的技术条款（共计30项），每负偏离1项扣0.5分，扣完为止，正偏离不加分。【凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号】 | 15分 |
| 总体方案 | 在招标人给出的安防视频监控系统维保项目基本要求下，投标人结合自身优点和特色，综合考虑各系统检测和维保以及专项、月检、年检计划，做出更优良的总体维保方案。评委根据投标人提供的方案经横向对比后在0-3分之间打分。 | 3分 |
| 突发事件应急处置方案 | 在招标人给出的安防视频监控系统维保项目基本要求下，投标人结合自身优点和特色，投标人建立突发事件应急处置预案，确保突发事件发生时，能够迅速响应。评委根据投标人提供的方案经横向对比后在0-3分之间打分。 | 3分 |
| 日常巡查方案 | 在招标人给出的安防视频监控系统维保项目基本要求下，投标人结合自身优点和特色，制定日常巡查方案，保证系统设备正常运行。评委根据投标人提供的方案经横向对比后在0-3分之间打分。 | 3分 |
| 培训计划 | 根据投标人的投标文件中对采购人的管理人员、操作人员进行培训、学术支持等承诺情况做出培训计划。评委根据投标人提供的培训计划方案经横向对比后在0-3分之间打分。 | 3分 |
| （三）商务部分评分 满分25分 |  |  |
| 综合实力 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证证书的得3分，每提供1项得1分。须提供有效证书复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 | 3分 |
|  | 投标人具有建筑智能化工程专业承包壹级资质或电子与智能化工程专业承包壹级资质的得2分，低于不得分。须提供有效证书复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 | 2分 |
|  | 投标人具有信息系统建设和服务能力资质证书的得2分，须提供有效证书复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 | 2分 |
|  | 投标人具有专业信用服务机构颁发的有效的AAA级及以上企业信用等级体系认证证书的得1分。须提供有效证书复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 | 1分 |
|  | 投标人具有安全生产许可证的得1分。须提供有效证书复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 | 1分 |
| 授权资质 | 投标人同时提供针对本项目的主要核心的系统平台和监控设备品牌博世（BOSCH）、海康威视2个设备品牌厂家或省级代理商授权书（其中至少应提供1个品牌的厂家授权书）得4分；提供以上设备品牌中任意1个厂家授权书或省级代理商授权书得2分，其他不得分。须提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 | 4分 |
|  | 投标人同时提供针对本项目中的主要的交换机设备品牌福建星网锐捷、华为2个设备品牌中任意1个品牌的厂家或省级代理商授权书得2分，其他不得分。须提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 | 2分 |
|  | 投标人提供本项目安防监控设备系统中涉及的浙江大华品牌厂家或省级代理商授权书得2分，其他不得分。须提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 | 2分 |
|  | 投标人提供本项目电子巡更系统中涉及的中控技术厂家或省级代理商授权书得2分，其他不得分。须提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 | 2分 |
| 业绩 | 2020年1月1日以来，投标人承揽过类似的视频安防监控系统维保服务（日期以合同签订日期为准），每提供一份单个合同金额5万元（含）以上视频安防监控维保合同得2分，满分6分。须提供维保合同复印件并加盖维保方公章，未提供的不得分。 | 6分 |

一、投标书

致：福建省肿瘤医院

1、根据你方项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、条款、数量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：        （小写：           ）的投标报价并按上述条款、标准要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证质量达到投标须知、投标文件等规定标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

附件：报价清单

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：   年   月    日

附件：投标报价清单

二、投标委托代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：    性别：年龄：  职务：   系委托代表人。为施工、竣工和保修项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

投标人（盖章）：

年   月  日

三、投标承诺书

我司承诺对项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。

我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。

我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月   日

四、投标方案

五、投标人提交的其它材料