福建省肿瘤医院

门诊LED屏网超品牌论证公告

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：医院门诊LED屏 |
| 2 | 调研报名时间：2024年4月24日至4月30日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间： 2024年5月15日 9:00 |
| 3 | 文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处：福建省肿瘤医院网络技术中心 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |
| 6 | 采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号

福建省肿瘤医院科研楼四楼网络技术中心

邮　编：350014

报名联系电话：0591-83660063-8822

联系人：金 工、陈 工

第二部分 具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 医院门诊LED屏 | 1项 | 25 |

二、技术及服务要求

# （一）合同包（一）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1.点间距:3.0mm，屏体显示面积：长≥14米*高≥1.3米=≥18.2㎡,全屏分辨率为：≥4576×416 2.模组尺寸（mm）≥320*160，模组分辨率：≥104*52 3.白平衡亮度：≥600～1500cd/㎡可调,色温可调范围：3000k～10000k，模组亮度均匀性≥99%，对比度5000:1,视角：水平视角≥165°，垂直视角≥165°,刷新频率≥3840HZ；（须提供由CNAS、CMA、ILAC-MRA标志认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） 4.模组平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙：≤0.1mm； 5.产品经过抗震、抗冲击、抗碰撞、跌落检测，应能正常工作； 6.具有非线性校正技术，采用LED显示屏非线性Y (Gamma，伽马)校正显示控制技术对输入的视频信号进行校正，校正后的色度空间可得到明显的改善; 7.具有智能存储系统，通过校正多个LED颗粒灯的参数数据，更新已保存的校正数据，达到智能存储其LED显示面板、显示器技术的应用; （须提供由CNAS、CMA、ILAC-MRA标志认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） 8.通过调节色彩控制LED点阵内各像素点颜色；可实现对LED显示屏白平衡座标的调节，达到色彩饱和度自调节的效果；（须提供由CNAS、CMA、ILAC-MRA标志认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） 9.具备HD自适应图像信号增益技术：通过HD自适应图像信号增益技术，能够实现图像真实还原；更加稳定正确地进行图像控制，实现图像真实还原； 10.采用同步、异步一体化LED大屏幕控制系统，满足使用显示使用需求；（须提供由CNAS、CMA、ILAC-MRA标志认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） 11.具有低亮高灰高刷特性；100%亮度时，灰度≥16bits ，70%亮度时，灰度≥15bits, 50%亮度时，灰度≥13bits；20%亮度时，灰度≥12bits;亮度小于300cd/m²时，灰度与刷新率不低于原先设定值80%；（须提供由CNAS、CMA、ILAC-MRA标志认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） 12.屏体工作噪音＜1.5m范围内要求≤4db，采用屏体无风扇零噪音设计，屏体为中心半径1.5米范围内，无噪音；（须提供由CNAS、CMA、ILAC-MRA标志认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） 13.环境温度：工作：﹣20℃-50℃，存储：﹣40℃-60℃，通过专业的温升测试，保证整屏工作正常，环境湿度：工作：10%-90%无凝露，存储：5%-90%无凝露；（须提供由CNAS、CMA、ILAC-MRA标志认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） 14.显示屏面罩和PCB均通过防火等级检测，防火等级符合BS476标准CLASS2等级，PCB板（主板、模组等)、单元塑料面板料（面罩等）及单元整体采用特殊材料，阻燃等级满足V-0级； | 18.2 | ㎡ |  |
| 2 | 专用电源 | 输入电压≥4V-5V，输出电流≥0-40A，额定功耗≥180W，带欠压、过压、短路、过流、过温保护功能。 | 60 | 台 |  |
| 3 | LED控制系统 | - 单卡最大带载 256×256 像素，最多支持 16组 RGB 并行数据。采用 8个 标准的 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 - 接收卡 的硬件设计和软件设计充分考虑部署、运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。 - 支持逐点亮色度校正 配合对应校正软件，对每个灯点的亮度 和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度 和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 - 快速亮暗线调节 在 调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因 箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程 中即时生效，简单易用。 - 3D 功能 配合支持 3D 功能的独立主控，在 调试软件 或独 立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参 数，使画面显示 3D 效果。 - RGB 独立 Gamma 调节 配合支持 RGB 独立 Gamma 调节的独立主控和对应版本调试软件，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行 调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移 等问题，使画面更加真实。 - 在调试软件 上启用 Mapping 功能后，目标箱体 上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取 接收卡的位置和走线方式。 - 温度和电压监测 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在对应调试软件上可以查看接收卡的温度和电压。 - 误码监测 ，检测发送设备 与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质 量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 - 固件程序回读 在对应调试软件上可以回读接收卡的固件程序并保存 到本地。 - 配置参数回读 在对应调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 - 环路备份 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠 性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障 时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工 作。 - 双程序备份 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更 新过程异常导致的接收卡死锁问题。 | 44 | 张 |  |
| 4 | 控制软件 | 支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示 | 1 | 套 |  |
| 5 | 视频处理器 | 1.支持常见的视频接口，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI 2.支持HDMI，DVI输入分辨率自 定义调节。 3.视频输出支持6个千兆网口输 出，最大带载高达390万像素。 4.无需电脑，支持通过设备旋转按 钮快捷配屏和高级配屏功能点 亮屏体 5.支持设备备份和网口备份，设备 故障或网线故障时保证屏体运 行过程正常无问题。 6.无需电脑，可通过旋转按钮一键 调节屏体亮度调节。 7.无需电脑，支持一键将优先级最 低的窗口全屏自动缩放。 8.支持创建≥10个场景作为 模板保存，方便快速调用。 9.支持选择HDMI输入源或DVI 源作为同步信号，达到输出 的场级同步。 10.支持3图层+1路OSD 11.发送卡和视频处理器二合一，连 线更加少，稳定性兼容性大大提 升 12.液晶面板可实时显示，型号，ip 地址，窗口及信号源的分辨率以 及状态信息，输出6路网口的状 态，屏幕大小及帧频信息，设备 同步模式展示，USB连接或网线 连接状态，屏体亮度 13.主界面下，按下旋钮进入菜单操作 界面。菜单操作界面下，旋转旋钮 选择菜单，按下旋钮选定当前菜单 或者进入子菜单。选定带有参数的 菜单后14.可以通过旋转旋钮调节参 数，调节完成 后需要再次按下旋钮进行确认。 15.支持通过中控控制 16.设备支持逐点亮度校正，可以对每个灯 点的亮度和色度进行校正，有效消 除色差，使整屏的亮度和色度达到 高度均句一致，提高显示屏的画质 配合多功能卡，可实现屏体手动控 制，自动控制，以及软件控制，灵 活简单 17.提供厂家3C认证证书。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 固定边框及外框装饰 | 屏体含边框尺寸：长≥14米*高≥1.3米，壁挂安装，框架主体采用定制优质方管钢材和辅材等完成显示屏的钢结构安装，外装饰美观、大方，装饰材质可根据要求定制。 | 19.57 | ㎡ |  |
| 7 | 电源线 | 配电柜到大屏之间RVV电源线缆（4组RVV3×2.5mm2电缆）； | 1 | 项 |  |
| 8 | 主电线缆 | 配电箱进线电缆：1根YJV5×10mm2电缆，电缆安装应符合建筑安装规范，包括桥架及穿管。 | 1 | 项 |  |
| 9 | 网络线 | 4根六类网络线材(超过100米用光纤) | 1 | 项 |  |
| 10 | 综合运维管理系统 | 1、电源总输入电压≥63A-100A（适用于10KW-40KW机型） 2、电源控制模式：手动、自动双模式切换（现场功能演示） 3、设备二维码在线识别运维报修；浏览模式: 微信、PC 端网页浏览、短信（可选）（现场功能演示） 4、通讯方式：GPRS/NB-IOT（二选一） 5、具有电源指示灯;温湿度监测:箱门状态监测 6、具有防雷防护、监测；支持空调远程控制、监测；后端用电设备状态监测 7、监测告警：电压、电流、功率、电量 、防雷、温湿度、箱门等监测，防雷异常告警（现场功能演示） 8、运维管理：PC/手机GIS地理信息设备定位展现；故障在线报修；控制管理：PC/手机远程控；系统可以显示在线状态，以及显示本项目的项目名称、使用单位及详细地址信息。控制管理：PC/手机远程控制和定时控制设置（现场功能演示） 数据管理：存储、备份、统计报表分析，为以后运维投入提供数据依据 | 1 | 台 |  |
| 11 | 安装调试 |  | 1 | 次 |  |

- 其他要求

1、本项目为交钥匙工程，设备安装、系统集成、软件客户化均由乙方负责。提供各设备上架调试、系统集成等软硬件安装安装工作，同时结合医院现有设备及应用情况，实施现有及本项目规划、等保安全、系统集成、数据迁移、协助完成医院评审工作包括但不限于三级等保评审、电子病历评审、互联互通评审等各项工作。

2、本项目系统需符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019（三级）要求（下文简称：三级等保2.0），并在三级等保2.0评审中协助完成本系统评审工作。在我院网络安全应急、攻防保障中，需提供技术驻点服务，次数不限。

3.本项目涉及的安全设备安装调试并经验收合格后，应对采购方的相关人员提供关于系统应用时技术和操作方面的培训。相关培训费用应包含在投标总价中。

4.一年免费质保。交货期：合同签订之后30个日历日

- 调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近3年省内同类项目中标书；

5、本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；不做参与投标的限制条件；

6、上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

7、参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、安全能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（提供U盘留档）。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院网络技术中心报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

福建省肿瘤医院

年  月  日