项目名称:医用耗材公开遴选（二次挂网）

- 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2024年 7 月 3 日下午17点30分北京时间 文件回执截止时间：2024年 7 月 10 日下午17点30分北京时间 遴选时间： 2024年7月11日下午15点整北京时间 |
| 2 | 项目：医用耗材公开遴选（二次挂网） （内镜耗材、介入耗材及普通耗材等共17项） |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份，胶装提供。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 设备科会议室 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |
| 6 | 第一次挂网已报名的，无需重复报名。 报名回执、报名文件、联系人医社保或缴税证明材料等电子材料发送邮箱fjzlsbk@ fjzlhospital.com,文件命名报名公司+报名项目序号 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

邮  编： 350000

电  话： 0591-62752532

联系人： 何

一、耗材遴选项目

|  | 耗材名称 | 性能及适用范围 | 参考要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用润滑液 | 1、临床检查、治疗时用于医疗器械的润滑。 2、产品应无菌，一次性使用。 3、主要成分为石蜡。 4、规格包含但不限于10ml、20ml。 | 1、产品应满足相关生产管理标准。 2、遴选会上需提供样品 3、需提供我省其他公立医院采购发票复印件 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货 5、根据《招标投标法》第三十条规定，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。因此，以厂家、代理商为代表投标的，请在报名时也告知我院供货商信息并提供资质材料。 |
| 2 | 非可吸收缝线 | 1、用于人体软组织的缝合或结扎。 2、产品应无菌，一次性使用。 3、覆盖临床常用规格。 4、产品需在阳光采购平台挂网。 |  |
| 3 | 75%乙醇 | 1、规格2500ml 2、产品应符合相应生产标准 |  |
| 4 | 无水乙醇 | 1、规格AR5000ml 2、产品应符合相应生产标准 |  |
| 5 | 95%乙醇 | 1、规格AR5000ml 2、产品应符合相应生产标准 |  |
| 6 | 胆道支架 （内镜用） | 1.通过内镜在胆管内放置胆道支架，排出胆汁。 2、释放方便，支架管腔空间大，能够有效地增加支架内流速，有效增加引流。具有射线不透性材料。 3、符合一次性使用无菌耗材管理的相关规定。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 7 | 可回收型腔静脉滤器系统（或套件） | 1、用于经皮放置肺栓塞高危群下腔静脉中，可预防肺栓塞。 2、符合一次性使用无菌耗材管理的相关规定。 3、需免费配套抓捕器或圈套器。 4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 5、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 8 | 栓塞弹簧圈 | 1、TIPS 手术中曲张静脉栓塞用的大直径弹簧圈 2、产品应无菌，一次性使用。 3、可栓塞曲张静脉的直径在 5mm至 20mm。 4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 5、产品需在阳光采购平台挂网。 |  |
| 9 | 可控直径TIPS覆膜支架 | 1、用于TIPS手术中在肝静脉与门静脉之间的肝实质内建立人工分流通道，从而降低门静脉压力，减少或改善门静脉高血压及其并发症。 2、产品应无菌，一次性使用。 3、支架直径区间8-10mm，覆膜区长度适合患者需求4/5/6/7/8cm。 4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 5、产品需在阳光采购平台挂网。 |  |
| 10 | 经颈静脉肝内穿刺器械 | 1、用于TIPS手术中经颈静脉肝内门静脉穿刺，进行门静脉的肝内分流手术，以降低门静脉压。 2、产品应无菌，一次性使用。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品需在阳光采购平台挂网。 |  |
| 11 | TIPS用导丝 | 1、用于TIPS中放置球囊和支架的超硬导丝。 2、产品应无菌，一次性使用。 3、长度约240cm。 4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 5、产品需在阳光采购平台挂网。 |  |
| 12 | TIPS用血管造影导管 | 1、用于TIPS手术门静脉造影、测压、测量TIPS分流道长度等，可以为放置球囊和支架用到的长度大小作为参考。 2、产品应无菌，一次性使用。 3、长度标记间隔不大于1cm，长度不少于15cm，导管末端侧孔不少于6个。 4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 5、产品需在阳光采购平台挂网。 |  |
| 13 | TIPS用球囊扩张导管 | 1、用于TIPS手术肝内穿刺道预扩张及支架后扩。 2、产品应无菌，一次性使用。 3、直径4-10mm，长度4-10mm，匹配导丝直径0.035”。 4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 5、产品需在阳光采购平台挂网。 |  |
| 14 | 耐高温湿化瓶（中心供氧） | 1、与供氧系统连接供人体吸入湿化氧气用。 2、高度约12厘米，容量约200ml，螺纹为外螺纹28*2。 3、透明材质,有清晰的上下水位线。 4、耐高温不低于90度。可消毒重复使用。 |  |
| 15 | 耐高温通气管（中心供氧） | 1、与供氧系统连接供人体吸入湿化氧气用。 2、长度约10.5厘米，螺纹为外螺纹8*1。 3、透明材质。 4、耐高温不低于90度。可消毒重复使用。 |  |
| 16 | 耐高温湿化瓶（广口瓶） | 1、与供氧系统连接供人体吸入湿化氧气用。 2、高度约11厘米，容量约250ml，螺纹为外螺纹62*3。 3、透明材质,有清晰的上下水位线。 4、耐高温不低于90度。可消毒重复使用。 |  |
| 17 | 耐高温通气管（广口芯） | 1、与供氧系统连接供人体吸入湿化氧气用。 2、长度约10.5厘米，螺纹为内螺纹10*1。 3、透明材质。 4、耐高温不低于90度。可消毒重复使用。 |  |

二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，需按以下提供如下所需的相关资料并进行报价。

- 提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。

- 提供产品说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证等，胶装提供。

- 遴选会需提供样品一套。

- 需提供报名联系人医社保证明。

- 遴选参考标准：

| 序号 | 项目 | 遴选参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40% |
| 2 | 产品标准、质量 | 40% |
| 3 | 产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力 | 10% |
| 4 | 现场样品展示 | 10% |
|  | 综合 | 100% |

项目文件回执单

请各公司在一周内将此回执单一张，产品说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证胶装一份送至“福建省肿瘤医院设备科”。

| 序号 | 耗材名称 | 厂家 | 注册证号 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

202  年  月  日