福建省肿瘤医院液晶拼接屏改造项目

招标采购公告

- 一、项目概况和基本情况

- 1、项目名称：液晶拼接屏改造项目

- 2、采购预算金额：150000.00元

- 3、交货地点：福马路420号肿瘤医院院内。

- 4、本项目不接受联合体投标，不允许分包。

- 5、采购需求：（包括但不限于标的名称、数量、简要技术需求或服务要求、交货期及控制价等）

采购一览表

| 项 目 名 称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液晶拼接屏改造项目 | 1 | 详见附件或招标内容及要求 | 30天 | 150000.00 |
| 备注说明：报价含货物、运输、安装调试、验收、保险、税费等相关费用。 |  |  |  |  |

- 申请人的资格要求及审查办法

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求。

3、委托代表人资格证明书（附法人及委托人身份证）。

4、依法缴纳税收的相关材料（税务机构出具的投标人在报价截止前六个月任意一个月的依法缴纳税收的证明，或者提交从税务机构网上下载的依法缴纳税收情况证明）和依法缴纳社会保障资金的相关材料（报价截止前六个月任意一个月社保机构出具的社保缴费证明并加盖证明专用章，或者提交从社保机构网上下载的社保缴交情况证明）

5、参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺。

6、资格审查采用方式：资格后审。

7、投标人应在（招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录。

8、投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任，并列入医院供应商黑名单，院方有权在今后采购活动中拒绝接受其投标材料。

上述提供材料均须加盖公章。

#### 采购项目需要落实的政府采购政策（若有）

- 四、采购文件的获取

- 1、本项目不采用电子招投标。

2、凡有意参加投标者，均可在福建省肿瘤医院院方网站（www.fjzl.com.cn）下载与本项目相关的招标信息（包括招标文件、招标文件补充说明等）。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点、答疑截止时间

1、截止时间：2025年5月26日17:30点

2、开标时间：2025年5月30日 9:00点

3、地点：福建省肿瘤医院网络技术中心会议室

4、投标文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。投标文件未胶装将视为无效。

5、未参加报名的潜在投标人，其投标文件将被拒绝。

6、投标人若要求澄清招标文件，应在获取招标文件截止时间后的2个工作日内提出，招标人将随时解答。

7、若有涉及招标文件内容更正，请各潜在投标人密切关注福建省肿瘤医院官网通知，以最新公告为准。

8、参加会议的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（发送邮件到wlb@fjzlhospital.com，并提供U盘留档）。

9、投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任，并列入医院供应商黑名单，院方有权在今后采购活动中拒绝接受其投标材料。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

- 其他补充事宜

- 其他要求

- 应结合我院实际医疗及管理需要，对系统进行客户化修改，包括但不限于结合医院实际管理需求；同时不得使用主管部门禁止使用的操作系统及数据库。

- 本项目软件部分按总价进行报价，不能以安装工作站数量进行报价。

- 由于本项目设备技术参数需符合。同时本项目验收前须提供，并提供相关的证明。

- 本项目为交钥匙工程，本项目旧设备拆除及搬运到指定地点由中标人负责，采购人不再向中标人支付额外费用。

- 本项目系统安装调试并经验收合格后，应对采购方的相关人员提供关于系统应用时技术和操作方面的培训。相关培训费用应包含在投标总价中。

八、评标方法：最低价中标（符合谈判文件各项要求的且报价最低的投标人）

九、合同签订及主要条款要求（若有附件，可在附件中体现）

1、合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

2、如付款方式与条件等

十、联系方式

凡有意参加投标者，请于2025年5月20日至 2025年5月26日(节假日除外)8：00-12：00或14：30-17：30，携带加盖公章的项目回执单、营业执照复印件、个人授权函（需加盖供应商公章，含联系方式）和身份证复印件前往福建省肿瘤医院网络技术中心报名。

项目联系人：钱工、金工

联系电话： 0591-83660063-8822

- 监督电话

采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。

附件（招标内容及要求）

备注：附件或招标内容及要求填写技术规格需求、验收标准、安装及调试、培训要求、质量保证、售后服务要求、技术资料要求、备品备件、交货期、付款方式及主要合同条款）。

- 主要技术功能及服务要求

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46寸液晶拼接屏（核心产品） | 1、采用≤3.5mm工业级，≥450亮度A规液晶玻璃，支持≥0.5万小时以上不间断工作，性能可靠、稳定； 2、拼缝：≤3.5mm，拼缝整齐； 3、分辨率:≥1920×1080，无频闪技术处理； 4、最佳视角：全视角；寿命：≥50000小时 5、响应时间≤9.5ms；显示颜色：≥16.7M；工作频率：≥60Hz； 6、色域≥72% NTSC /100% sRGB； 7、信号接口：输入≥1路USB、≥1路HDMI（兼容 HDMI1.4 及以下信号）；≥1路 DVI；≥1路 RJ45接口转入RS232通信控制信号输入。输出≥2路RJ45输出转出RS232通信控制信号环出。 8、使用寿命≥30000小时；电源：AC100V-240V,50/60Hz； 9、LED背光，采用高度集成的LVDS驱动芯片技术； | 20 | 套 |
| 2 | 液压支架 | 拼接屏专用液压支架，5*3排列；含挂件 | 20 | 套 |
| 3 | 物联控制主机 | - 采用≥2U箱体，全金属结构，符合IP20的等级规定; 2、设备前面板内嵌≥4.3寸触摸屏和≥2路10A常供电三孔万能插座,支持设备端实时查看监控设备运行参数与状态信息； 可实本地、异地多台集联控制，实现移动端或PC远程控制；机器后面板具有≥10个10A三孔万能插座、≥1个HMI对接端口、≥4个LAN接口、≥1个INTERNET接口、≥2个CN接口、≥1个SIM卡槽、≥一个天线ANT接口；应有明显标识； 3、支持通过微信扫描二维码，实现权限登录与管理；支持管理员通过公众号分享设备给操作员，管理员可以通过公众号删除操作员权限； - 4、前面板两路插座带电流检测，超过电流会自动断开；保护电流可修改、两路同时受电流控制； 5、触摸屏上可实时显示电源电压、总电流、常供电流信息；触摸屏上可实时显示机柜温度、室内湿度、室内温度信息；触摸屏上有定时菜单，支持 ≥6组定时开关功能，定时功能输出可以任意指定端口输出，含I/O端口输出； 6、HMI端口支持自带24V/200MA供电输出，兼容ModbusRTU_RS485协议； 7、LAN1端口支持≥两路PID自调节0-20MA输出，用于模拟量设备恒定控制；LAN2端口支持≥两路0-20MA模拟量输入，用于采集温湿度设备；LAN3端口支持I/O输入端口，采集柜门，烟感或其他告警信号；LAN4端口支持联机端口，兼容ModbusRTU_RS485协议，最多可扩展≥32台设备； 8、CN1端口支持三线制PT100温度检测；CN2端口支持I/O输出常闭常开触点，触点最大支持240VAC/5A；（提供 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告） 9、INTERNET支持物联网网络接口，支持TCP/IP协议，自动获取IP；SIM卡槽支持自弹式SIM卡座 ，支持热插拨；（提供 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告） | 1 | 套 |
| 4 | 屏幕智控终端 | 1、ARM4核处理器，视频输出：HDMI≥1；音频输出：≥3.5mm音频；RJ45≥1；WIFI天线：外置天线≥3；2≥USB2.0；视频输出分辨率：≥4K；WiFi AP：AP热点；支持有线、无线、802.1x接入企业网； 2、支持扫码投屏和投屏码投屏、支持≥4路无线投屏显示、支持Android、iOS、Mac、Windows设备投屏、兼容AirPlay、Miracast、WiDi、BJCast协议、支持≥2.4G+5G双频无线连接、支持≥4K高清显示、提供AP热点覆盖功能、支持平台管理； 3、支持苹果Airplay投屏； 4、支持安卓miracast多路投屏；（提供 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告） 5、支持Windows10 WiDi投屏；（提供 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告） 6、支持网络连接； 7、支持≥4对1同时投屏显示；支持BJCast投屏反控、USB投屏反控、Miracast投屏反控、WiDi投屏反控； 8、支持二维码扫码投屏；支持直接输入投屏码投屏；投屏时延≤200ms； 9、支持投屏安全加密，兼容Miracast PIN码功能； 10、支持自定义更换壁纸、支持壁纸自动更新； 11、在会议中手机、Pad、PC 可以通过无线/有线方式直接将屏幕显示到大屏上，无需复杂连线；兼容 Android、iOS、Windows、Mac系统； 12、访客直接使用 USB 硬件投屏设备进行无线投屏，内部员工使用APP投屏，外部员工使用 投屏器投屏，灵活安全，互不干扰。支持Windows及Mac系统； 13、支持流媒体协作实现异地同屏共享； 14、支持云端管理功能，可统一管理、配置、会议数据统计，可私有化部署； 15、软件运行基于Linux 3.10操作系统，提供功能性、可靠性、易用性、可移植性、用户文档的软件检测结果；提供省级检测中心出具的软件检测报告； | 1 | 套 |
| 5 | 大屏幕拼接控制器 | 1、控制系统主机，采用可采用≥3U主机箱体，采用插卡式设计，便于系统的安全扩展升级结构。 2、采用纯硬件FPGA阵列和DSP高速信号处理底板运算交换技术，FPGA图像高保真插点算法，不需要任何操作系统支持，智能缩放技术，图像缩放采用智能多相位滤波算法，根据图像特点自动选择最优的滤波系数，图像接近失量级；无极缩放效果，保证更多细节，边缘无锯齿以及很好的锐度。 3、上电即可工作，启动速度快、稳定性高，不会出现死机、黑屏现象，启动时间＜5S。 4、采用模块化结构，系统的输入模块、输出模块、控制模块均支持热插拔。 5、单个信号可以在任意 M×N(>0) 个显示单元上拼接显示。 6、支持输入信号任意拼接、开窗、画中画、叠加、漫游、缩放、跨屏等，单屏支持≥2个图层。 7、支持全4K输入输出，输入支持3840X2160@30HZ输入兼容1920x1080@60HZ，输出支持3840X2160@30HZ输出兼容1920x1080@60HZ； 8、输入输出图像支持无缝切换。 9、具有可视化预监回显功能。 10、支持虚拟LED滚动字幕，超高清点对点矢量字幕，支持动态字幕和静态字幕，可以任意编辑显示内容、字体、颜色等参数，设置欢迎词。 11、支持多个场景预案功能，可保存多达≥128种场景模式，支持自动轮巡，可自定义设置轮巡时间。 12、支持 C/S控制结构，基于TCP/IP网络以及串口的多用户实时操作，可实现对多种信号源定义、调度和管理。 13、支持多种控制方式，支持RS232串口、网络、平板电脑，提供SDK对接中控等多种控制方式。 14、系统在温度-15±0.5℃，35±0.5℃，湿度75±2%的环境下正常工作。 15、多平台的客户端统一管理，自动探测输入输出信号。 16、支持断电恢复功能和场景记忆功能。 17、满足平均无故障时间不小于50000小时。 | 1 | 套 |
| 6 | 线材 | HDMI高清视频线≥15米； 1.要求全新2.0版，支持≥2K*4K高清模式，支持≥3D图像； 2.支持TV刷新率高达≥120Hz； 3.采用24K镀金端子及高纯度无氧铜导体精心打造，尽量减少信号衰减； 4.传输速度高达≥10.2Gbps； 5.支持以太网功能及高速双向通讯，支持该功能设备通过百兆以太网发送和接收数据，实现互联功能； 6.全面支持超高清视频≥4096*2160p（1080p的4倍多）； 7.支持即插即用热插拔，使用方便； 8.优异的网络传输功能，适用于数字的多功能传输，使各类数字产品能够互联互通； 9.要求外壳采用钛合金镀银材质，防磨耐腐蚀，接头扁而窄是接头设计，为穿管而用。 | 20 | 条 |
| 7 | 技术服务 | 含旧屏幕的拆除及搬运，含设备安装、调试及维保； | 1 | 项 |

上述要求的技术参数和要求需全部满足，否则视为无效投标；

- 交付地点：福马路420号肿瘤医院院内；

- 2、交付时间：合同签订后 (30) 天内交货

3、交付条件：按照采购人要求提供符合安全规范的产品，并通过采购人验收

4、培训要求：中标人应免费对采购人技术人员的操作、维修、保养等方面进行专业现场培训，直至能独立操作。中标人委派的专业技术人员所需费用均由中标人承担。

5、质量保证及售后服务要求：

项目质保期1年，质保期自最终验收通过之日起计算。

中标人提供全面的技术支持及售后服务。中标人提供的技术支持及售后包括设备保修服务、设备巡检等，保障本项目的可用性和可持续运行要求。中标人提供从发生故障起不超过1小时响应、不超过4小时到达指定现场处理。中标人还应提供7×24小时的技术支持，并设立7×24小时故障报修电话。

6、验收要求：

设备到现场后，需经采购人验货，如发现设备不满足招标文件要求，采购人有权不予收货；设备安装调试完成后，采购人在15日内组织验收；

一、项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院网络技术中心报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

福建省肿瘤医院

年  月  日

二、投标书

致：福建省肿瘤医院

1、根据你方项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、条款、数量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：        （小写：           ）的投标报价并按上述条款、标准要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证质量达到投标须知、投标文件等规定标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

附件：报价清单

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：   年   月    日

附件：投标报价清单

三、投标委托代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：    性别：年龄：  职务：联系方式：   系委托代表人。为施工、竣工和保修项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

投标人（盖章）：

年   月  日

四、投标承诺书

我司承诺对项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。

我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。

我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月   日

五、投标方案

六、投标人提交的其它材料