# 福建省肿瘤医院采购调研公告

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 网络综合布线零星改造项目 |
| 2 | 调研报名时间： 2025 年 5 月 20日至 5 月 27 日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间： 2025 年 6 月 5 日 9:00 |
| 3 | 投标文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 投标文件递交处：福建省肿瘤医院网络技术中心 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |
| 6 | 采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号

福建省肿瘤医院科研楼四楼网络技术中心

邮　编： 350014

报名联系电话： 0591-83660063-8822

联系人：钱工、 金工

第二部分 具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | - 网络综合布线零星改造项目 | 1 | 20 |

- 二、技术功能及服务要求

- 1、网络零星布线耗材及网络工程安装服务总体要求

本项目为医院网络综合布线零星材料及网络安装服务，若遇专项改造项目，需另行采购。院内网络零星综合布线要求及时响应院方的网络改造任务,接到通知后在院方规定的时间内完成材料的供应及网络工程安装服务，不得影响医院业务的正常运行。

- 1.1布线施工前的准备工作要求

网络布线施工前需要完成现场勘察、工程量确认、工程的紧急程度，材料准备，进场施工人员准备等。

- 1.2布线材料选型要求

- a）布线主要材料必须满足医院现有的布线系统要求,铜缆必须为六类综合布线产品，选用的产品、光纤应符合国家及行业规范，满足院方实际使用需求。

- b）对于院方维修需求，应在规定时间内完成修复，修复后线路应符合使用标准及国家规范。

- 1.3布线施工过程要求

施工过程中必须严格执行院方的相关施工规定，要求不能影响医院的正常生产。

- 2、结算付款方式

中标人应认真严格遵照医院的要求及时响应医院网络改造的零星布线项目工程，并按时做好单次服务量结算单。每季度按申购单进行结算，年度总结算金额不超过20万。

- 3、验收原则及标准

- 3.1 验收原则：

- a）整个布线工程符合结构化规范，接续标准采用EIA/TIA568B标准。

- b）工程质量达到国家或行业质量检验评定标准。

- c）网络传输信息的各参数（比如传输速率、频谱宽带等）符合网络布线标准。

- 3.2 验收标准：

- a）验证测试：通过测试仪检测网络在物理上的连通正常。

- b）认证测试：通过电缆测试仪器测试已安装电缆的衰减等参数符合网络布线标准。

- c）网络测试：主要保证在网上任一节点用'ping'命令向其它节点建立连接，观察该命令的响应状态，确保所有节点间的互联互通。

- d）每个网线点有明确的点号标识。

- 4、安装、调试、培训、交接

- 4.1中标人应在项目实施前，向采购人提供安装、调试、培训、交接的进度计划表。完工期须按照合同的规定执行。

- 4.2合同签订后，由中标人负责将合同规定的设备数量送到安装地点，设备通过采购人确认后，由中标人指派的技术人员到现场进行安装。

- 4.3培训：中标人应结合设备安装、调试等阶段，派原厂工程师上门安装，同步地免费对采购人的技术人员就有关系统安装、维护、操作使用等方面进行现场技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的安装测试和维护方法以及操作命令的使用。培训所发生的一切费用均由中标人承担。

- 5、验收

- 投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

- 安装完毕后，中标人需派有设备调试经验的技术人员对设备进行调试，按验收指标逐项测试，直至全部达到要求。设备安装调试的费用由中标人承担。验收及培训所发生的一切费用均由中标人承担。

- 6、售后服务

- 质量保修期内若货物在运行中发生问题，供方最终维修响应时间不得超过招标文件要求的服务承诺。各投标人可视自身能力在投标中提供最优、最合理的维修服务承诺。

- 本项目包含零星布线安装服务，中标人需提供驻场服务人员1人，驻场人员每周不低于2个工作日，驻点人员需要熟悉医院综合布线和网络线路故障排查等相关技能，合同期内7×24小时保持电话畅通，未及时处理每次按2000元扣款。

7、本次采购为自合同签订起一年的零星综合布线材料采购，全年的零星信息点数量预计为600个-1000个，若全年结算金额超出中标价，则超出的部分由中标人自行承担。

- 8、本项目不含网络布线工程；

9、文中所述技术要求，应视为保证涉及项目运行所需的最低要求，如有遗漏，中标人应予以补充，否则，一旦成交将认为中标人认同遗漏部分并免费提供。

常用网络零星综合布线材料清单：（需提供下列清单的详细报价，我院在采购中按照下列清单按需采购，若中标人虚假报价，造成的损失由中标人自行承担，综合布线材料部分所投品牌需一致，不一致认为投标无效。）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24芯室外铠装单模光缆 | 轴 | 1 | （1）符合YD/T 901、YD/T 908、GB/T9771.3标准 (2) 提供第三方权威机构的光纤信道检测报告 |
|  | LC光纤配线架 | 个 | 1 | - 符合YD/T778标准； |
|  | LC双工单模适配器 | 个 | 1 | - 符合YD/T1272标准； (2) 提供第三方权威机构的光纤信道检测报告 |
|  | LC单模光纤尾纤 | 个 | 1 | - 符合YD/T1272标准； - 提供第三方权威机构的光纤信道检测报告 |
|  | LC/LC双芯单模跳线2米（按每米递增） | 条 | 1 | - 符合YD/T1272标准； (2) 提供第三方权威机构的光纤信道检测报告 |
|  | LC/LC双芯多模跳线2米（按每米递增） | 条 | 1 | - 符合YD/T1272标准； |
|  | MPO 光纤配线架 | 条 | 1 | （1） 符合GB50312-2016标准 |
|  | MPO光纤卡座12芯LC | 个 | 1 | （1）符合GB50312-2016标准 |
|  | 多模OM4 MPO光纤卡座24芯LC | 个 | 1 | （1）产品符合GB50312-2016标准 |
|  | 40G光跳线 | 条 | 1 | （1）产品符合GB50312-2016标准 |
|  | 2芯皮线光缆 | 米 | 1 | (1) 标准：YD/T1997.1 |
|  | 4芯皮线光缆 | 米 | 1 | (1) 标准：YD/T1997.1 |
|  | 六类屏蔽双绞线 | 米 | 1 | （1）符合：YD/T1019标准 （2）提供第三方权威机构的六类信道检测报告 |
|  | 六类屏蔽低烟无卤双绞线 | 米 | 1 | （1）符合：YD/T1019标准 （2）提供第三方权威机构的六类信道检测报告 |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 1 | - 符合：YD/T1019标准 （2）提供第三方权威机构的六类信道检测报告 |
|  | 六类非屏蔽低烟无卤双绞线 | 米 | 1 | （1）符合：YD/T1019标准 （2）提供第三方权威机构的六类信道检测报告 |
|  | 六类非屏蔽双绞线B1级 | 米 | 1 | （1）符合：YD/T1019标准 （2）提供第三方权威机构的六类信道检测报告 |
|  | 超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 1 | (1) 符合YD/T1019标准 |
|  | 六类屏蔽信息模块 | 个 | 1 | （1）符合YD/T 926.3标准； （2）提供第三方权威机构的六类信道检测报告 |
|  | 六类非屏蔽信息模块 | 个 | 1 | （1）符合YD/T 926.3标准； （2）提供第三方权威机构的六类信道检测报告 |
|  | 六类非屏蔽水晶头 | 个 | 1 | （1）符合YD/T 926.3标准 |
|  | 超五类非屏蔽信息模块 | 个 | 1 | （1）符合YD/T 926.3标准； |
|  | 超五类非屏蔽水晶头 | 个 | 1 | （1）符合YD/T 926.3标准； |
|  | 单口平面信息面板 | 个 | 1 | （1）符合GB/T 17466.1标准； |
|  | 双口平面信息面板 | 个 | 1 | （1）符合GB/T 17466.1标准； |
|  | 双口斜口信息面板 | 个 | 1 | （1）符合GB/T 17466.1标准； |
|  | 光纤面板 | 个 | 1 | （1）符合GB/T 17466.1标准； |
|  | 24口配线架 | 个 | 1 | （1）符合YD/T 926.3标准； |
|  | 24口理线架 | 个 | 1 | （1）符合YD/T 926.3标准； |
|  | 六类屏蔽LSZH跳线1米（按每米递增） | 条 | 1 | （1）符合YD/T 926.3标准； |
|  | 六类非屏蔽LSZH跳线1米（按每米递增） | 条 | 1 | （1）符合YD/T 926.3标准； |
|  | 六类模块打接 | 个 | 1 |  |
|  | 六类模块上架调试（含理线） | 个 | 1 |  |
|  | 双绞线通断测试 | 个 | 1 |  |
|  | 双绞线认证测试仪测试 | 个 | 1 |  |
|  | 光纤熔接 | 个 | 1 |  |
|  | 光纤通断测试 | 个 | 1 |  |
|  | 光纤认证测试仪测试 | 个 | 1 |  |

- 调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

- 报名时请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介（可含提供设备彩页等）。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

- 4、提供业绩清单及近3年省内同类项目中标书

- 5、本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；不做参与投标的限制条件；

- 6、上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

- 7、参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（发送邮件到wlb@fjzlhospital.com，并提供U盘留档）。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院网络技术中心报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

福建省肿瘤医院

年  月  日